PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

OPĆINE ČEMINAC

2019.-2024. GODINE

[image: image46.jpg]



svibanj, 2019.

Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine

[image: image47.png]



Naručitelj:



Općina Čeminac

adresa:



Ulica Matije Gupca 1, 31325 Čeminac

OIB:

telefon:

e-mail:



94724152559

+385 31 756 543

opcina@ceminac.hr

Izrađivač:
ANT d.o.o.

adresa:
Medarska 69, 10090 Zagreb

OIB:
67120058773

telefon:
+385 1 3863 391

e-mail:
ant@ant.hr

Voditelji izrade:
Borjan Svetina, dipl. ing. geol.

Tomislav Malešević, mag. chem.

Suradnici:



Zlatko Grčić, mag. biol.

Laura Pismarović, univ. bacc. geol.

Zoran Mačkić

Direktor:

Zoran Mačkić

[image: image48.jpg]” ANT do.0, Medarska 69, 10090 Zagreb
tel/fax: +385 1 3863 391 « e-mail: ant@ant.hr s www.anthr




IZ 218124-EL
2/67

[image: image49.jpg]



Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine

[image: image50.jpg]Legenda
22 pop
. POVS





KRATICE

U ovom dokumentu korištene su sljedeće kratice:

BAT – najbolja raspoloživa tehnika (Best available technique)

AE otpad – otpadni električni i elektronički uređaji i oprema

EU – Europska unija

FZOEU – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost HAOP – Hrvatska agencija za okoliš i prirodu ISGO – Informacijski sustav gospodarenja

otpadom JLS – jedinica lokalne samouprave

MZOE – Ministarstvo zaštite okoliša i

energetike NN – Narodne novine

PGO RH – Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine ZOGO – Zakon o održivom gospodarenju otpadom

[image: image51.jpg]A s 1o T s
= KNEZEVI VINOGRADI





IZ 218124-EL
3/67

[image: image52.jpg]



Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine

[image: image53.png]



SADRŽAJ

1.
UVOD I POLAZNE OSNOVE
6
1.1
Institucionalni okvir
9
1.2
Nazivlje u planu
11
1.3
Pravni okvir
14
2.
STANJE U GOSPODARENJU OTPADOM
16
2.1
Opis jedinice lokalne samouprave Općine Čeminac
16
2.2
Analiza stanja u gospodarenju otpadom
20
2.3
Ocjena stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području Općine Čeminac
22
2.4
Proizvedeni otpad
24
2.5.
Odvojeno sakupljeni otpad
24
2.6. Odlaganje komunalnog i biorazgradivog otpada
25
3. CILJEVI GOSPODARENJA OTPADOM I OBVEZE U GOSPODARENJU
OTPADOM
25
4.
POSTOJEĆE I PLANIRANE GRAĐEVINE I UREĐAJI ZA GOSPODARENJE
OTPADOM
41
4.1
Postojeće građevine i uređaji za gospodarenje otpadom
41
4.2
Planirane građevine i uređaji za gospodarenje otpadom
41
5. STATUS SANACIJE NEUSKLAĐENIH ODLAGALIŠTA I LOKACIJA
	ONEČIŠĆENIH OTPADOM .......................................................................................
	41

	6.   PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM
	

	UKLANJANJU ..............................................................................................................
	41

	7.  MJERE ZA OSTVARIVANJE CILJA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA
	

	NASTANKA OTPADA.................................................................................................
	42

	7.1
	Smanjivanje ili sprječavanje nastanka otpada ...........................................................
	42

	7.2
	Edukacija i informiranje javnosti...............................................................................
	45

	7.2.1
	Ciljevi .................................................................................................................
	46

	7.2.2
	Ciljne skupine .....................................................................................................
	46

	7.2.3
	Prijedlog mjera za ostvarivanje postavljenih ciljeva: .........................................
	47

	7.3
	Akcije prikupljanja otpada .........................................................................................
	48

	8.  OPĆE MJERE ZA GOSPODARENJE OTPADOM, OPASNIM OTPADOM I
	

	POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA..................................................................
	49

	8.1
	Gospodarenje opasnim otpadom ...............................................................................
	49


[image: image54.png]



IZ 218124-EL
4/67

[image: image55.png]



Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine

[image: image56.jpg]



8.2
Gospodarenje posebnim kategorijama otpada
50
9.
MJERE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG I
BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA
58
10. MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG
OTPADA
59
10.1
Reciklažno dvorište
59
10.2
Sakupljanje krupnog komunalnog (glomaznog) otpada iz domaćinstava
60
11.
POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA
61
12.
IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE
MJERA
62
12.1
Izvori financiranja
62
12.2
Financijska sredstva potrebna za ulaganja u stavke potrebne za izvršenje Plana
gospodarenja otpadom
63
13.
ROKOVI I NOSITELJI IZVRŠENJA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
REPUBLIKE HRVATSKE
66
13.1
Terminski plan realizacije aktivnosti predviđenih ovim Planom
66
13.2
Nositelji izvršenja Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
66
[image: image57.png]



IZ 218124-EL
5/67

[image: image58.png]



Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine

[image: image59.png]



1. UVOD I POLAZNE OSNOVE

Gospodarenje otpadom obuhvaća niz aktivnosti, odluka i mjera te provedbu istih uz usku suradnju političkog vodstva, stručnjaka te stanovništva. Gospodarenje otpadom predstavlja značajan problem zaštite okoliša u Republici Hrvatskoj. Zakonodavni okvir gospodarenja otpadom u Hrvatskoj usklađen je sa pravnom stečevinom EU, a Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“ br. 94/13, 73/17) (u nastavku: ZOGO) predstavlja ključni usklađeni propis. ZOGO utvrđuje mjere za sprječavanje ili smanjenje opasnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš kroz smanjenje količina otpada koje nastaju te se uređuje gospodarenje otpadom bez uporabe rizičnih postupaka po ljudsko zdravlje i okoliš, uz korištenje vrijednih svojstava otpada. U svrhu učinkovitog provođenja zakonodavnog okvira gospodarenja otpadom na razini Hrvatske, ZOGO propisuje i obvezu donošenja planskih dokumenata u području gospodarenja otpadom.

Krovni planski dokument predstavlja Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, a prateći planski dokumenti su planovi gospodarenja otpadom pojedinih jedinica lokalne samouprave.

Sukladno navedenom, Općina Čeminac dužna je, kao jedinica lokalne samouprave, temeljem članka 28. ZOGO-a na svom području osigurati donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom. Ovaj Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine (u nastavku: Plan) izrađuje se u skladu sa sljedećim dokumentima koji predstavljaju temelj gospodarenja otpadom za predmetno područje:

· Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine („Narodne novine“ br. 3/17) (u nastavku: PGO RH),

· ZOGO.

Ovaj Plan izrađen je primjenjujući red prvenstva gospodarenja otpadom propisan člankom 7. ZOGO-a. Red prvenstva gospodarenja otpadom predstavlja temelj društva usmjerenog održivom gospodarenju otpadom, a glasi:

1. Sprječavanje nastanka otpada

2. Priprema za ponovnu uporabu

3. Recikliranje

4. Drugi postupci oporabe (npr. energetska oporaba)

5. Zbrinjavanje otpada.

[image: image60.png]



IZ 218124-EL
6/67

[image: image61.png]



Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine

[image: image62.png]



Člankom 21. ZOGO-a propisano je sljedeće:

(1) Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave sadrži sljedeće:

1. analizu, te ocjenu stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području jedinice lokalne samouprave

2. podatke o vrstama i količinama proizvedenog otpada, odvojeno sakupljenog otpada, odlaganju komunalnog i biorazgradivog otpada te ostvarivanju ciljeva

3. podatke o postojećim i planiranim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom te statusu sanacije neusklađenih odlagališta i lokacija onečišćenih otpadom

4. podatke o lokacijama odbačenog otpada i njihovom uklanjanju

5. mjere potrebne za ostvarenje ciljeva smanjivanja ili sprječavanja nastanka otpada, uključujući izobrazno-informativne aktivnosti i akcije prikupljanja otpada

6. opće mjere za gospodarenje otpadom, opasnim otpadom i posebnim kategorijama otpada

7. mjere prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

8. mjere odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

9. popis projekata važnih za provedbu odredbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske

10. organizacijske aspekte, izvore i visinu financijskih sredstava za provedbu mjera gospodarenja otpadom

11. rokove i nositelje izvršenja Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske.

(2) Jedinica lokalne samouprave dužna je za prijedlog Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave ishoditi prethodnu suglasnost upravnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave nadležnog za poslove zaštite okoliša

(3) Nadležno upravno tijelo izdaje prethodnu suglasnost ako utvrdi da je prijedlog Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave usklađen s odredbama ovog Zakona, propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i Plana gospodarenja otpadom RH

(4) Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.

(5) Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave donosi na razdoblje od šest godina, a njegove izmjene i dopune po potrebi.

(6) Plan gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave objavljuje se u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

[image: image63.png]



IZ 218124-EL
7/67

[image: image64.png]



Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine

[image: image65.png]



PGO RH osnovni je planski dokument gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj te sadrži sljedeće:

· stanje gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj,

· osnovne ciljeve gospodarenja otpadom,

· procjenu razvoja tijeka otpada, potrebe i način uspostave novih sustava i mreže građevina i uređaja za gospodarenje otpadom,

· kriterije za određivanje načelnih lokacija i potrebnih kapaciteta novih građevina i postrojenja,

· opće tehničke zahtjeve za građevine i postrojenja,

· organizacijske aspekte gospodarenja otpadom i raspodjelu odgovornosti između privatnih i javnih subjekata koji se bave gospodarenjem otpadom,

· mjere za provedbu plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske,

· projekte važne za provedbu plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske,

· plan sprječavanja nastanka otpada,

· financijska sredstva za provedbu mjera plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske,

· procjenu korisnosti i prikladnosti uporabe ekonomskih instrumenata u gospodarenju otpadom uz nesmetano funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Temeljni zadatak PGO RH u navedenom razdoblju je organiziranje sustava gospodarenja otpadom na način da se omogući ispunjavanje ciljeva zadanih EU zakonodavstvom i propisima. Temeljem zadanih EU ciljeva i ocjene postojećeg stanja u gospodarenju otpadom PGO RH definirani su konkretni ciljevi koje je potrebno dostići do kraja 2023. godine.

Gospodarenje otpadom temelji se na uvažavanju opće prihvaćenih načela zaštite okoliša, uređenih posebnim propisima, poštivanju načela međunarodnog prava zaštite okoliša, uvažavanju znanstvenih spoznaja i najbolje svjetske prakse. Suvremeni koncept gospodarenja otpadom nalaže da se otpadom treba upravljati bez opasnosti za ljudsko zdravlje i za okoliš, a posebice bez rizika utjecaja na vodu, zrak, tlo, biljke ili životinje, bez stvaranja smetnji bukom ili mirisima, te bez negativnog djelovanja na okolicu ili mjesta od posebnog društvenog interesa.

[image: image66.png]



IZ 218124-EL
8/67

[image: image67.jpg]



Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine

[image: image68.jpg]



Suvremeno gospodarenje otpadom temelji se na sljedećim načelima:

1. „Načelo onečišćivač plaća“ - proizvođač otpada, prethodni posjednik otpada, odnosno

posjednik otpada snosi troškove mjera gospodarenja otpadom te je financijski odgovoran za provedbu sanacijskih mjera zbog štete koju je prouzročio ili bi je mogao prouzročiti otpad;

2. „Načelo blizine“ - obrada otpada mora se obavljati u najbližoj odgovarajućoj građevini ili uređaju u odnosu na mjesto nastanka otpada, uzimajući u obzir gospodarsku učinkovitost i prihvatljivost za okoliš;

3. „Načelo samodostatnosti“ - gospodarenje otpadom će se obavljati na samodostatan način omogućavajući neovisno ostvarivanje propisanih ciljeva na razini države, a uzimajući pri tom

u obzir zemljopisne okolnosti ili potrebu za posebnim građevinama za posebne kategorije otpada;

4. „Načelo sljedivosti“ - utvrđivanje porijekla otpada s obzirom na proizvod, ambalažu i proizvođača tog proizvoda kao i posjed tog otpada uključujući i obradu.

1.1
Institucionalni okvir

Člankom 23. ZOGO-a definirane su nadležnosti u gospodarenju otpadom. Definirano je da učinkovito funkcioniranje sustava gospodarenje otpadom osiguravaju Vlada i Ministarstvo, te da su provedbena tijela državne razine Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (u nastavku: HAOP) i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u nastavku: FZOEU), dok je jedinica lokalne samouprave (u nastavku: JLS) dužna na svom području osigurati uvjete i provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom.

Hrvatski sabor donosi odgovarajuće zakonodavstvo i nacionalne strategije. Saborski odbor daje mišljenja o konkretnim zakonima i dokumentima. Vlada donosi Plan gospodarenja otpadom i provedbene propise (uredbe), predlaže Saboru odgovarajuće zakonodavstvo i strategije te utvrđuje obvezujuće lokacije. Vlada osigurava uvjete i propisuje mjere za gospodarenje opasnim otpadom i za spaljivanje otpada. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike jedno je od tijela državne uprave (ministarstva, uredi državne uprave u županijama) koje je u sektoru otpada nadležno za: izradu novog primarnog zakonodavstva i standarda; izradu Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske; izradu provedbenih propisa; odobravanje Izvješća o stanju okoliša i Programa zaštite okoliša; davanje suglasnosti za aktivnosti (intervencije) koje se temelje na procjenama utjecaja na okoliš; izdavanje dozvola za gospodarenje opasnim otpadom i za spaljivanje otpada te koncesija za gospodarenje posebnim kategorijama otpada (otpadne gume, ambalažni otpad, otpadna ulja

[image: image69.jpg]



IZ 218124-EL
9/67

[image: image70.jpg]



Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine

[image: image71.png]



itd.); gospodarenje opasnim otpadom (provedba mjera); inspekciju i nadzor nad provedbom zakona i sekundarnog zakonodavstva; nadziranje HAOP i FZOEU.

FZOEU je izvanproračunska ustanova s javnim ovlastima u vlasništvu Republike Hrvatske koja ima svrhu financirati programe i projekte zaštite okoliša, što uključuje i energetsku učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije. FZOEU ubire razne naknade za zaštitu okoliša, koje čine vlastiti prihod Fonda, a uključuju naknade za opterećivanje okoliša opasnim i neopasnim industrijskim otpadom.

HAOP je neovisna javna ustanova osnovana Uredbom o osnivanju Hrvatske agencije za okoliš i prirodu („Narodne novine“, br. 72/15) Vlade Republike Hrvatske. HAOP je pravni sljednik Agencije za zaštitu okoliša i Državnog zavoda za zaštitu prirode te je preuzela sve njihove poslove, sva prava i obveze. HAOP prikuplja, obrađuje i pruža podatke koji su potrebni za učinkovitu provedbu politike zaštite okoliša, obavlja zadatke vezane uz razvoj i koordinaciju informacijskog sustava zaštite okoliša, izrađuje izvješće o stanju okoliša (sastavni dio su i izvješća o gospodarenju otpadom) koje potvrđuje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. Županije i Grad Zagreb su jedinice regionalne samouprave nadležne za gospodarenje svim vrstama otpada na svom području, prikupljanje i prosljeđivanje podataka o otpadu (ROO – registar onečišćavanja okoliša), a nadležni Upravni odjeli za zaštitu okoliša i prirode u županijama izdaju dozvole za gospodarenje neopasnim otpadom. Gradovi i općine su jedinice lokalne samouprave koje su nadležne za gospodarenje komunalnim otpadom te izrađuju planove gospodarenja otpadom i određuju lokacije za gospodarenje otpadom u prostornim planovima za svoje područje.

Ostali sudionici u gospodarenju otpadom su društva koja su registrirana i imaju dozvolu za sakupljanje, oporabu i/ili zbrinjavanje otpada, konzultantske tvrtke, stručne organizacije i nevladine udruge. Inspekcija zaštite okoliša provodi nadzor nad provedbom ZOGO-a i pratećih podzakonskih propisa.

Informacijski sustav gospodarenje otpadom (u nastavku: ISGO) je sastavni dio informacijskog sustava zaštite okoliša koji se vodi prema zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša. ISGO je cjelovit dio informacijskog sustava zaštite okoliša, a ZOGO-om i podzakonskim propisima određen je sadržaj ISGO-a, procedure dostavljanja i vođenja podataka, rokovi i obrasci na kojima se podaci dostavljaju. Vođenje ISGO-a povjereno je HAOP-u, a nadzor nad izvršavanjem poslova vođenja ISGO-a ima Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

[image: image72.png]



IZ 218124-EL
10/67

[image: image73.png]



Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine

[image: image74.png]



1.2
Nazivlje u planu

Plan sadrži pojmove iz ZOGO-a idućih značenja:

· biološki razgradivi otpad je otpad koji se može razgraditi biološkim aerobnim ili anaerobnim postupkom;

· biootpad je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda;

· biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad;

· centar za gospodarenje otpadom je sklop više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih građevina i uređaja za obradu komunalnog otpada;

· gospodarenje otpadom su djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe, zbrinjavanja i druge obrade otpada, uključujući nadzor nad tim postupcima te nadzor i mjere koje se provode na lokacijama nakon zbrinjavanja otpada, te radnje koje poduzimaju trgovac otpadom ili posrednik;

· građevina za gospodarenje otpadom je građevina za sakupljanje otpada (skladište otpada, pretovarna stanica i reciklažno dvorište), građevina za obradu otpada i centar za gospodarenje otpadom. Ne smatra se građevinom za gospodarenje otpadom građevina druge namjene u kojoj se obavlja djelatnost oporabe otpada;

· građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne

može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine zbog čijeg građenja je nastao;

· inertni otpad je otpad koji ne podliježe značajnim fizikalnim, kemijskim i/ili biološkim promjenama;

· krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog zapremine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i određen je naputkom iz članka 29. stavka 11. ovoga Zakona;

· komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva;

· miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg

[image: image75.png]



IZ 218124-EL
11/67

[image: image76.png]



Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine

[image: image77.png]



posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01;

· najbolje raspoložive tehnike su najbolje raspoložive tehnike sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša;

· neopasni otpad je otpad koji ne posjeduje niti jedno od opasnih svojstava iz Priloga Uredbe (EU) br. 1357/2014;

· neusklađeno odlagalište je odlagalište koje ne ispunjava uvjete propisane pravilnikom iz članka 104. Zakona o održivom gospodarenju otpadom i određeno je odlukom iz članka 26. stavka 6. istog Zakona;

· obrada otpada su postupci oporabe ili zbrinjavanja i postupci pripreme prije oporabe ili zbrinjavanja;

· odlagalište otpada je građevina namijenjena odlaganju otpada na površinu ili pod zemlju (podzemno odlagalište), uključujući: interno odlagalište otpada na kojem proizvođač odlaže svoj otpad na samom mjestu proizvodnje, odlagalište otpada ili njegov dio koji se može koristiti za privremeno skladištenje otpada (npr. za razdoblje duže od jedne godine), iskorištene površinske kopove ili njihove dijelove nastale rudarskom eksploatacijom i/ili istraživanjem pogodne za odlaganje otpada

· odvojeno sakupljanje je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada;

· opasni otpad je otpad koji posjeduje jedno ili više opasnih svojstava iz Priloga Uredbe (EU) br. 1357/2014;

· oporaba otpada je svaki postupak čiji je glavni rezultat uporaba otpada u korisne svrhe kada otpad zamjenjuje druge materijale koje bi inače trebalo uporabiti za tu svrhu ili otpad koji se priprema kako bi ispunio tu svrhu, u tvornici ili u širem gospodarskom smislu. U Dodatku II. ovoga Zakona sadržan je popis postupaka oporabe koji ne isključuje druge moguće postupke oporabe;

· otpad je svaka tvar ili predmet koje posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti;

· otpadna ulja su mineralna ili sintetička ulja za podmazivanje ili industrijska ulja koja su postala neprikladna za uporabu za koju su prvobitno namijenjena, primjerice ulja iz motora s unutarnjim izgaranjem i ulja reduktora, ulja za podmazivanje, ulja za turbine i hidraulička ulja;


IZ 218124-EL
12/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


· ovlaštenik je pravna ili fizička osoba – obrtnik kojem je prema ovom Zakonu dana suglasnost za sklapanje ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u vezi gospodarenja posebnom kategorijom otpada;

· ponovna uporaba je svaki postupak kojim se omogućava ponovno korištenje proizvoda ili dijelova proizvoda, koji nisu otpad, u istu svrhu za koju su izvorno načinjeni;

· postupci gospodarenja otpadom su: sakupljanje otpada, interventno sakupljanje otpada, priprema za ponovnu uporabu, priprema prije oporabe i zbrinjavanja, postupci oporabe i zbrinjavanja, trgovanje otpadom, posredovanje u gospodarenju otpadom, prijevoz otpada, energetska oporaba određenog otpada, sakupljanje otpada u reciklažno dvorište i privremeno skladištenje vlastitog proizvodnog otpada;

· problematični otpad je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada;

· proizvodni otpad je otpad koji nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtu i drugim procesima, osim ostataka iz proizvodnog procesa koji se koriste u proizvodnom procesu istog proizvođača;

· proizvođač otpada je svaka osoba čijom aktivnošću nastaje otpad i/ili koja prethodnom obradom, miješanjem ili drugim postupkom mijenja sastav ili svojstva otpada;

· reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada;

· reciklažno dvorište za građevni otpad je građevina namijenjena razvrstavanju, mehaničkoj obradi i privremenom skladištenju građevnog otpada;

· recikliranje je svaki postupak oporabe, uključujući ponovnu preradu organskog materijala, kojim se otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu osim uporabe otpada u energetske svrhe, odnosno prerade u materijal koji se koristi kao gorivo ili materijal za zatrpavanje;

· sakupljanje otpada je prikupljanje otpada, uključujući prethodno razvrstavanje otpada i skladištenje otpada u svrhu prijevoza na obradu;

· skladištenje otpada je privremeni smještaj otpada u skladištu najduže do godinu dana;

· sprječavanje nastanka otpada su mjere poduzete prije nego li je tvar, materijal ili proizvod postao otpad, a kojima se smanjuju: količine otpada uključujući ponovnu


IZ 218124-EL
13/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


uporabu proizvoda ili produženje životnog vijeka proizvoda, štetan učinak otpada na okoliš i zdravlje ljudi ili sadržaj štetnih tvari u materijalima i proizvodima.

· tehnološki procesi gospodarenja otpadom (u daljnjem tekstu: tehnološki procesi) su određene funkcionalno-tehnološke cjeline gospodarenja otpadom kojima se opisuje materijalni tok otpada, a uključuju prikupljanje, prihvat, skladištenje, prethodno razvrstavanje i razvrstavanje, miješanje otpada, pakiranje, popravak, čišćenje, provjera budućeg proizvoda i u slučaju oporabe ili zbrinjavanja otpada tehnološke procese koje je odredio podnositelj zahtjeva za dozvolu za gospodarenje otpadom sukladno smjernicama;

· vlasnik otpada je osoba koja je nositelj materijalnih i drugih prava i obveza u vezi otpada;

· zbrinjavanje otpada je svaki postupak koji nije oporaba otpada, uključujući slučaj kad postupak kao sekundarnu posljedicu ima obnovu tvari ili energije. U Dodatku I. ovoga

Zakona sadržan je popis postupaka zbrinjavanja koji ne isključuje druge moguće postupke zbrinjavanja otpada.

1.3
Pravni okvir

Republika Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju preuzela obveze prema strategijama i direktivama vezanim za sustav gospodarenja otpadom zemalja članica pa je zakonodavni dio sustava gospodarenja otpadom usklađen sa zahtjevima i standardima EU.

Osnovni propisi:

· Zakon o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 78/15, 12/18)

· Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/13,73/17)

· Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 3/17)

· Pravilnik o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 117/17)

· Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 30/09)

· Nacionalna strategija zaštite okoliša („Narodne novine“, br. 46/02)

· Nacionalni plan djelovanja na okoliš („Narodne novine“, br. 46/02)

· Pravilnik o katalogu otpada („Narodne novine“, br. 90/15)

· Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada („Narodne novine“, br. 114/15)


IZ 218124-EL
14/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


Propisi za posebne kategorije otpada:

· Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom („Narodne novine“, br. 42/14, 48/14, 107/14, 139/14)

· Pravilnik o gospodarenju polikloriranim  bifenilima  i polikloriranim  terfenilima

(„Narodne novine“, br. 103/14)

· Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom („Narodne novine“, br. 50/15)

· Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži („Narodne novine“, br. 88/15, 78/16, 116/17)

· Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom („Narodne novine“, br. 97/15)

· Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom („Narodne novine“, br.

99/2015)

· Pravilnik o baterijama i akumulatorima i  otpadnim baterijama i akumulatorima

(„Narodne novine“, br. 111/15)

· Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima („Narodne novine“, br. 105/15)

· Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“, br. 125/15, 90/16, 60/18)

· Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima („Narodne novine“, br. 112/15)

· Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“, br. 69/16)

· Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama („Narodne novine“, br. 113/16)

· Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima („Narodne novine“, br. 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13)

· Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida („Narodne novine“, br. 117/14)

· Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi („Narodne novine“, br. 38/08)

Ostali propisi važni za gospodarenje otpadom:

· Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, br. 61/14, 3/17)

· Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“, br. 3/17)

· Uredba o okolišnoj dozvoli („Narodne novine“, br. 8/14, 5/18)

· Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom (“Narodne novine”, br. 50/2017)


IZ 218124-EL
15/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


2. STANJE U GOSPODARENJU OTPADOM

2.1
Opis jedinice lokalne samouprave Općine Čeminac

Općina Čeminac nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Osječko-baranjske županije. Na sjeveru – sjeveroistoku graniči sa Općinom Kneževi Vinogradi, na jugozapadu s Općinom Bilje, na jugu - jugozapadu s Općinom Darda, na zapadu - jugozapadu s Općinom Jagodnjak te na zapadu s Općinom Beli Manastir (Slika 1.). Administrativno područje Općine Čeminac prostire se na površini od 72 km2 te obuhvaća pet (5) naselja: Čeminac, Grabovac, Kozarac, Mitrovac i Novi Čeminac.

Stanovništvo i kućanstva

Prema službenom popisu stanovništva iz 2011. godine, na području Općine Čeminac, ukupno je živjelo 2.909 stanovnika u 5 naselja, odnosno u 1.072 kućanstva. Obzirom na površinu od 72 km2 i navedeni broj stanovnika, gustoća naseljenosti na ovom području iznosi oko 40 stanovnika/km2.

U tablici niže (Tablica 1.) prikazan je broj stanovnika Općine Čeminac raspoređenih po naseljima.

Tablica 1. Prikaz broja stanovnika Općine Čeminac raspoređenih po naseljima

	
	Naselje
	
	
	Broj stanovnika
	

	
	
	
	
	
	

	
	Čeminac
	
	968
	

	
	
	
	

	
	Grabovac
	
	872
	

	
	
	
	

	
	Kozarac
	730
	

	
	
	
	

	
	Mitrovac
	20
	

	
	
	
	

	
	Novi Čeminac
	319
	

	
	
	
	
	
	


Izvor: Popis stanovništva 2011., Državni zavod za statistiku


IZ 218124-EL
16/67


	Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine
	

	
	Grad
	

	
	Beli Manastir
	N

	Općina Petlovac
	Općina Kneževi Vinogradi
	

	
	
	



	Općina Jagodnjak
	Općina Čeminac

	
	


	Općina Darda
	Općina Bilje

	
	


Općina Petrijevci

Slika 1. Prikaz smještaja Općine Čeminac u odnosu na susjedne JLS

Gospodarstvo

Prema podacima FINA-e, na području Općine Čeminac registrirano je 31 aktivno poduzeće. Prema veličini poduzeća, najveći dio čine male tvrtke, dok velika i srednja poduzeća ne posluju na području Općine. Najveći broj poduzeća se bavi poljoprivredom, šumarstvom i ribarstvom, slijedom čega je i najviše osoba zaposlenih upravo u tim sektorima.

Velik broj osoba zaposleno je i u prerađivačkoj industriji te građevinarstvu, a za kojima slijede djelatnosti: trgovina na veliko i na malo, popravak motornih vozila i motocikala, javna uprava i obrana te obavezno socijalno osiguranje.

Na području Općine djeluje Poduzetnički centar Beli Manastir d.o.o čiji je cilj povećati broj obrtnika i poduzetnika, povećati obujam poslovnih aktivnosti obrtnika i poduzetnika, doprinjeti kreiranju novih radnih mjesta i stvoriti pozitivan stav prema privatnom poduzetništvu.

Turizam je u Općini Čeminac koncentriran oko rekreacijskog jezera „Pašnjak“ koje je namijenjeno pretežito sportskom ribolovu, ali i drugim rekreacijskim aktivnostima. Također,


IZ 218124-EL
17/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


temeljem bogatstva i raznolikosti divljači te blizine lovišta, lokalitet se može namijeniti i za lovni turizam. Osim navedenog, postoje raspoloživi resursi za intenzivniji razvitak turizma na obiteljskim gospodarstvima, a dodatni motiv predstavlja i održavanje određenih kulturnih i folklornih manifestacija u tom području.

Od ukupno 3.990,47 ha poljoprivredne površine na području Općine Čeminac, na 3.937,37 ha registrirana je poljoprivredna proizvodnja. Pravni subjekti koji koriste poljoprivredna zemljišta u Općini su dominantno (94%) obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG). Ukupan broj registriranih subjekata koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom na području Općine je 194, od čega se 5 subjekata bavi ekološkom proizvodnjom.

Područja ekološke mreže i zaštićena područja

Područja ekološke mreže

Istočni dio prostora Općine Čeminac nalazi se na području ekološke mreže - područje očuvanja značajno za ptice (POP) HR 100016 Podunavlje i donje Podunavlje (Slika 2.).

Na širem prostoru Općine Čeminac nalaze se iduća područja ekološke mreže:

[image: image1.jpg]


 područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001308 Donji tok

Drave

[image: image2.jpg]


 područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2001309 Dunav S

od Kopačkog rita

[image: image3.jpg]


 područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000394 Kopački rit (prostire se uz istočnu granicu Općine Čeminac).


IZ 218124-EL
18/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


N

HR2001309

HR1000016

HR2001308

HR2000394

Slika 2. Područja ekološke mreže na prostoru Općine Čeminac

Unaprijeđenjem sustava gospodarenja otpadom na prostoru Općine Čeminac očekuje se pozitivan utjecaj na područja ekološke mreže.

Zaštićena područja

Na širem prostoru Općine Čeminac nalaze se iduća zaštićena područja (Slika 3.):

[image: image4.jpg]


 327 KOPAČKI RIT – Park prirode (prostire se uz istočnu granicu Općine Čeminac)

466 MURA-DRAVA – Regionalni park.


IZ 218124-EL
19/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


N

327 KOPAČKI RIT

466 MURA-DRAVA

Slika 3. Prikaz zaštićenih područja Kopački rit i Mura-Drava (zeleno obojeno) na širem području Općine Čeminac

Unaprijeđenjem sustava gospodarenja otpadom na prostoru Općine Čeminac očekuje se pozitivan utjecaj na zaštićena područja.

2.2
Analiza stanja u gospodarenju otpadom

Jedinice lokalne samouprave dužne su na svom području osigurati uvjete za provedbu propisanih mjera gospodarenja otpadom sukladno članku 23. ZOGO-a.

Na području Općine Čeminac javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada provodi Baranjska čistoća d.o.o. Sjedište navedenog komunalnog poduzeća je na adresi Ulica Republike 11, 31 300 Beli Manastir.

Uslugom organiziranog prikupljanja, odvoza i odlaganja miješanog komunalnog otpada obuhvaćeno je 100% od ukupnog broja kućanstva Općine Čeminac.

Na području Općine Čeminac, na “kućnom pragu”, odvojeno se prikuplja papir, plastika, metal i staklo putem namjenskih spremnika (kante plave, žute i crne boje).


IZ 218124-EL
20/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


Baranjska čistoća d.o.o. provodi prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada jednom tjedno u svakom naselju Općine. Miješani komunalni otpad odlaže se na Gradskom odlagalištu otpada “Beli Manastir” u Gradu Belom Manastiru.

Otpad čija se vrijedna svojstva mogu iskoristiti (papir, staklo, plastika, metal), Baranjska čistoća d.o.o. sakuplja odvojeno i predaje ovlaštenim oporabiteljima.

Baranjska čistoća d.o.o. papir i plastiku odvozi jednom mjesečno dok se staklo i metal odvoze svaka tri mjeseca.

Raspored odvoza korisnog otpada stanovnici Općine Čeminac mogu provjeriti i na internet stranici Baranjske Čistoće d.o.o..

Gospodarski subjekti sami nabavljaju spremnike te ugovaraju uslugu prikupljanja otpada sa ovlaštenim sakupljačem.

Naplata usluga gospodarenja komunalnim otpadom propisana je Cjenikom usluga koji se može pogledati na internet stranici Baranjske Čistoće d.o.o (poveznica: http://baranjskacistoca.hr/wp-content/uploads/2017/09/Cjenik-usluga-2017.-

 HYPERLINK "http://baranjskacistoca.hr/wp-content/uploads/2017/09/Cjenik-usluga-2017.-skra%C4%87eni.pdf" skra%C4%87eni.pdf ).

Korisnici javne usluge mogu pozvati Baranjsku čistoću d.o.o. da preuzme glomazni otpad do količine 3 m3 dva (2) puta godišnje na svom obračunskom mjestu bez naknade sukladno rasporedu odvoza koji odredi Baranjska čistoća d.o.o Kalendarom odvoza. Korisnici javne usluge mogu naručiti odvoz glomaznog otpada veće količine od 3 m3 i više puta godišnje na svom obračunskom mjestu po cijeni prijevoza tog otpada sukladno cjeniku Baranjske čistoće d.o.o.

Na području Općine Čeminac nije uspostavljena usluga odvojenog prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada. Općina je podijelila kućanstvima zainteresiranim za „kućno kompostiranje“ 50 kompostera te se provođenjem navedenog smanjuje udio biorazgradive komponente u miješanom komunalnom otpadu. Općina je u svibnju 2019. godine izradila Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom kojom će se, između ostalog, uspostaviti odvojeno prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada na obračunskom mjestu korisnika usluge putem namjenskih spremnika. Stanovnicima koji


IZ 218124-EL
21/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


neće biti zainteresirani za „kućno kompostiranje“ podijeliti će se namjenski spremnici za odvojeno prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada.

Otpadni tekstil i obuća se od korisnika usluge prikupljaju dostavom poziva jednom mjesečno.

Građevni otpad sa područja Općine Čeminac odvozi se na gradsko odlagalište otpada “Beli Manastir” u Gradu Belom Manastiru.

Akcije prikupljanja otpada na području Općine Čeminac provodi Baranjska čistoća d.o.o. Također, nepropisno odbačeni otpad sa javnih površina se uklanja i prema potrebi ukoliko tako onečišćenu lokaciju evidentira komunalni redar ili prijavi stanovnik.

2.3
Ocjena stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području Općine Čeminac

Na području Općine Čeminac trenutno stanje u gospodarenju otpadom nije u potpunosti u skladu sa zakonskim odredbama.

Sukladno članku 54. ZOGO-a otpad koji je određen da se smatra posebnom kategorijom otpada mora se odvajati na mjestu nastanka, odvojeno sakupljati i skladištiti u skladu s načinom propisanim propisom kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada.

Općina Čeminac ima uspostavljen sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada putem odvojenog prikupljanja papira, plastike, metala i stakla na „kućnom pragu“.

Općina Čeminac nema uspostavljenu uslugu odvojenog prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada te će navedeno uspostaviti obzirom da je donesena Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom. Obzirom na razvijenost poljoprivrednog gospodarstva, a kao rješenje za smanjenje udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu, Općina uzima u obzir kućno kompostiranje i uporabu komposta kao hranjiva za poljoprivredne površine ili za privatne potrebe (uporaba komposta u vrtovima).

Za kućanstva i stambene jedinice čiji ukučani nisu zainteresirani za provođenje kućnog kompostiranja osigurati će se spremnici za odvojeno sakupljanje biorazgradivog otpada te će Baranjska čistoća d.o.o. organizirati prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje navedenog otpada.


IZ 218124-EL
22/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


Općina Čeminac na svom području nema uspostavljeno reciklažno dvorište te isto planira izgraditi.

Općina Čeminac na svom području ne raspolaže mobilnim reciklažnim dvorištem te će isto osigurati u suradnji sa susjednim jedinicama lokalne samouprave.

Ključni brojevi otpada koji će se zaprimati u reciklažnom dvorištu navedeni su u tablici niže (Tablica 2.).
Tablica 2. Ključni brojevi otpada kojeg je osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna zaprimati u reciklažnom dvorištu sukladno čl.16. st. 2. Pravilnika o gospodarenju otpadom

	
	NAZIV
	
	
	VRSTA
	
	
	OPIS

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20 01 13*
	
	
	otapala

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20 01 14*
	
	
	kiseline

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20 01 15*
	
	
	lužine

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20 01 17*
	
	
	fotografske kemikalije

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20 01 19*
	
	
	pesticidi

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20 01 21*
	
	
	fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrži živu

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20 01 23*
	
	
	odbačena oprema koja sadrži klorofluorougljike

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20 01 26*
	
	
	ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25*

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20 01 27*
	
	
	boje, tinte, ljepila i smole, koje sadrže opasne tvari

	
	
	
	
	
	
	

	
	problematični otpad
	
	20 01 29*
	
	
	deterdženti koji sadrže opasne tvari

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20 01 31*
	
	
	citotoksici i citostatici

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20 01 33*
	
	
	baterije i akumulatori obuhvaćeni pod 16 06 01*, 16 06 02* ili 16 06 03* i nesortirane

	
	
	
	
	
	
	baterije i akumulatori koji sadrže te baterije

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20 01 35*
	
	
	odbačena električna i elektronička oprema koja nije navedena pod 20 01 21* i 20 01 23*,

	
	
	
	
	
	
	koja sadrži opasne komponente

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20 01 37*
	
	
	drvo koje sadrži opasne tvari

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	16 05 04*
	
	
	plinovi u posudama pod tlakom (uključujući halone) koji sadrže opasne tvari

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	15 01 10*
	
	
	ambalaža koja sadrži ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	15 01 11*
	
	
	metalna ambalaža koja sadrži opasne krute porozne materijale (npr. azbest), uključujući

	
	
	
	
	
	
	prazne spremnike pod tlakom

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	otpadni papir
	
	15 01 01
	
	
	papirna i kartonska ambalaža

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20 01 01
	
	
	papir i karton

	
	
	
	
	
	
	

	
	otpadni metal
	
	15 01 04
	
	
	metalna ambalaža

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20 01 40
	
	
	metali

	
	
	
	
	
	
	

	
	otpadno staklo
	
	15 01 07
	
	
	staklena ambalaža

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20 01 02
	
	
	staklo

	
	
	
	
	
	
	

	
	otpadna plastika
	
	15 01 02
	
	
	plastična ambalaža

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20 01 39
	
	
	plastika

	
	
	
	
	
	
	

	
	otpadni tekstil
	
	20 01 10
	
	
	odjeća

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	20 01 11
	
	
	tekstil

	
	
	
	
	
	
	

	
	krupni (glomazni) otpad
	
	20 03 07
	
	
	glomazni otpad

	
	
	
	
	
	
	

	
	jestiva ulja i masti
	
	20 01 25
	
	
	jestiva ulja i masti

	
	
	
	
	
	
	

	
	boje
	
	20 01 28
	
	
	boje, tinte, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01 27*

	
	
	
	
	
	
	
	



IZ 218124-EL
23/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


	deterdženti
	20 01 30
	deterdženti koji nisu navedeni pod 20 01 29*
	

	
	
	
	

	lijekovi
	20 01 32
	lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31*
	

	
	
	
	

	baterije i akumulatori
	20 01 34
	baterije i akumulatori, koji nisu navedeni pod 20 01 33*
	

	
	
	
	

	električna i elektronička
	20 01 36
	odbačena električna i elektronička oprema, koja nije navedena pod 20 01 21*, 20 01 23*
	

	oprema
	
	i 20 01 35*
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	17 01 01
	beton
	

	
	
	
	

	
	17 01 02
	cigle
	

	
	
	
	

	
	17 01 03
	crijep/pločice i keramika
	

	
	
	
	

	
	17 04 11
	kabelski vodiči koji nisu navedeni pod 17 04 10*
	

	građevni otpad iz
	
	
	

	
	17 06 01*
	izolacijski materijali koji sadrže azbest
	

	kućanstva1
	
	
	

	
	17 06 03*
	ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari
	

	
	17 06 04
	izolacijski materijali koji nisu navedeni pod 17 06 01* i 17 06 03*
	

	
	
	
	

	
	17 06 05*
	građevinski materijali koji sadrže azbest
	

	
	
	
	

	
	17 08 01*
	građevinski materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima
	

	
	
	
	

	
	17 08 02
	građevinski materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni pod 17 08 01*
	

	
	
	
	

	
	08 03 17*
	otpadni tiskarski toneri koji sadrže opasne tvari
	

	
	
	
	

	ostalo
	08 03 18
	otpadni tiskarski toneri koji nisu navedeni pod 08 03 17*
	

	
	
	
	

	
	16 01 03
	otpadne gume
	

	
	
	
	

	
	18 01 01
	oštri predmeti (osim 18 01 03*)
	

	
	
	
	

	1odnosi se samo na građevni
	otpad koji nastaje
	održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u količini ne većoj od 200 kg  u

	šest uzastopnih mjeseci.
	
	
	


VRSTE I KOLIČINE OTPADA

2.4
Proizvedeni otpad

Količine sakupljenog komunalnog otpada na području Općine Čeminac za razdoblje 2012.-2017. prikazane su u tablici niže (Tablica 3.).

Tablica 3. Količine komunalnog otpada prikupljenog na području Općine Čeminac u razdoblju od 2012. - 2017. godine


	Tip otpada
	Ključni
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017

	
	broj
	(t/god)
	(t/god)
	(t/god)
	(t/god)
	(t/god)
	(t/god)

	
	
	
	
	
	
	
	

	Miješani komunalni otpad
	20 03 01
	836,12
	850,12
	318,41
	572,00
	607,59
	484,82


2.5. Odvojeno sakupljeni otpad

U tablici niže (Tablica 4.) prikazane su količine odvojeno prikupljenog otpada u razdoblju od

2015. do kraja 2017. godine.


IZ 218124-EL
24/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


Tablica 4. Količine odvojeno prikupljenog otpada u razdoblju od 2015. do kraja 2017. godine

	Ključni broj
	Naziv
	2015.
	2016.
	2017.

	
	
	(t/god)
	(t/god)
	(t/god)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	20 01 01
	papir i karton
	17,60
	16,54
	20,59

	
	
	
	
	

	20 01 02
	staklo
	1,76
	2,39
	1,34

	
	
	
	
	

	20 01 39
	plastika
	12,32
	15,36
	20,49

	
	
	
	
	

	20 01 40
	metali
	0,61
	0,33
	1,16

	
	
	
	
	

	Ukupno odvojeno prikupljenog otpada
	32,29
	34,62
	43,58

	
	
	
	
	



2.6. Odlaganje komunalnog i biorazgradivog otpada

Obzirom da Općina Čeminac trenutno nema uspostavljeno odvojeno prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada, navedeni otpad se zajedno sa miješanim komunalnim otpadom odlaže na gradsko odlagalište otpada “Beli Manastir” u Belom Manastiru. Stanovnici zainteresirani za odvojeno prikupljanje biorazgradivog otpada provode kućno kompostiranje.

3. CILJEVI
GOSPODARENJA
OTPADOM
I
OBVEZE
U

GOSPODARENJU OTPADOM

Ciljevi i obveze u gospodarenju otpadom određeni su Zakonom o održivom gospodarenju otpadom i Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske te su prikazani u tablici niže (Tablica 5.).


IZ 218124-EL
25/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


Tablica 5. Ciljevi gospodarenja otpadom i obveze u gospodarenju otpadom te način ispunjavanja istih u Općini Čeminac

	
	
	CILJ / OBVEZA
	
	

	
	
	
	ISPUNJAVANJE CILJA / OBVEZE
	

	
	
	
	
	

	
	
	Članak 24. ZOGO
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	(1)  Najveća  dopuštena  masa  biorazgradivog
	Općina  Čeminac  će  uspostaviti  uslugu  odvojenog prikupljanja  biorazgradivog

	
	
	komunalnog otpada koja se godišnje smije odložiti
	komunalnog otpada na svom području sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge

	
	
	na svim odlagalištima i neusklađenim odlagalištima
	prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i

	
	
	u  Republici  Hrvatskoj  u  odnosu  na  masu
	usluge povezane s tom javnom uslugom.

	
	
	biorazgradivog komunalnog otpada proizvedenog u
	
	

	
	
	1997. godini iznosi:
	
	



1. 75 %, odnosno 567.131 tona do 31. prosinca 2013.

2. 50 %, odnosno 378.088 tona do 31. prosinca 2016.

3. 35 %, odnosno 264.661 tona do 31. prosinca 2020.

Članak 28. ZOGO

(1) Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati:
	
	1. javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog
	Općina
	Čeminac  na  svom  području ima  organizirano prikupljanje  miješanog
	

	
	otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada,
	komunalnog otpada.
	

	
	
	Nije organizirana usluga prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada.
	

	
	
	Općina
	Čeminac  će  uspostaviti  uslugu  odvojenog prikupljanja  biorazgradivog
	

	
	
	komunalnog otpada na svom području.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


IZ ______-EL 26/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


	
	CILJ / OBVEZA
	
	ISPUNJAVANJE CILJA / OBVEZE
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	2. odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala,
	
	Općina Čeminac je osigurala odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla,
	
	

	
	stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog)
	
	plastike i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada putem:
	
	

	
	komunalnog otpada,
	
	-  spremnika za odvojeno prikupljanje papira,  plastike, metala i stakla
	na
	

	
	
	
	obračunskom mjestu („kućnom pragu“),
	
	

	
	
	
	-  prikupljanjem krupnog (glomaznog) komunalnog otpada po telefonskom pozivu.
	

	
	
	
	Općina Čeminac planira izgraditi reciklažno dvorište te nabaviti mobilno reciklažno
	
	

	
	
	
	dvorište (u suradnji sa susjednim JLS) u kojima će se navedeni otpad moći predati.
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	3. sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan
	
	Općina Čeminac ima uspostavljenu službu za održavanje komunalnog reda koja vodi
	
	

	
	ovom Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada,
	
	evidenciju o nepropisno odbačenom otpadu te organizira uklanjanje tako odbačenog
	
	

	
	
	
	otpada.
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	4. provedbu Plana,
	
	Općina Čeminac osigurati  će provedbu Plana  gospodarenja otpadom  Republike
	
	

	
	
	
	Hrvatske, a ovaj Plan čini prvi korak prema tome.
	
	

	
	
	
	
	

	
	5. donošenje i provedbu plana gospodarenja otpadom
	
	Općina Čeminac je osigurala donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Čeminac, a
	

	
	jedinice  lokalne  samouprave,  odnosno  Grada
	
	njegova provedba će se ostvarivati sukladno godišnjim planskim razdobljima navedenim
	

	
	Zagreba,
	
	u poglavlju 13.
	
	

	
	
	
	
	

	
	6. provođenje izobrazno-informativne aktivnosti na
	
	Općina Čeminac na svom području ne provodi izobrazno-informativne aktivnosti te iste
	

	
	svom području i
	
	ima u planu provoditi sukladno Programu izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom
	

	
	
	
	gospodarenju otpadom.
	
	

	
	
	
	
	

	
	7. mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.
	
	Akcije prikupljanja otpada na području  Općine  Čeminac  provodi komunalna tvrtka
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	IZ 218124-EL
	27/67



Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


	
	CILJ / OBVEZA
	
	ISPUNJAVANJE CILJA / OBVEZE
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Baranjska čistoća d.o.o.
	

	
	
	
	
	

	
	(3) Jedinica lokalne samouprave dužna je sudjelovati
	
	Općina Čeminac sudjeluje u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno
	

	
	u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada
	
	propisu kojim se uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada putem spremnika
	

	
	sukladno propisu  kojim se uređuje gospodarenje
	
	za odvojeno prikupljanje papira, plastike, stakla i metala na „kućnom pragu“.
	

	
	posebnom kategorijom otpada.
	
	Općina  Čeminac  će  uspostaviti  uslugu odvojenog prikupljanja  biorazgradivog
	

	
	
	
	komunalnog otpada na svom području.
	

	
	
	
	Općina Čeminac planira izgraditi reciklažno dvorište te nabaviti mobilno reciklažno
	

	
	
	
	dvorište (u suradnji sa susjednim JLS) u kojima će se navedeni otpad moći predati.
	

	
	
	
	
	

	
	Članak 30. ZOGO
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	(1) Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog
	
	Općina Čeminac je izradila Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja
	

	
	otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog
	
	miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s
	

	
	otpada podrazumijeva prikupljanje tog otpada  na
	
	tom javnom uslugom.
	

	
	određenom  području  pružanja  usluge  putem
	
	Po donošenju Odluke predstavničko tijelo Općine Čeminac istu je dostavilo Ministarstvu
	

	
	spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog
	
	i objavila u službenom glasilu i na mrežnim stranicama Općine Čeminac.
	

	
	otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada.
	
	
	

	
	…
	
	
	

	
	(7) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave
	
	
	

	
	donosi  odluku o načinu pružanja javnih usluga iz
	
	
	

	
	stavka 1. ovoga članka koja sadrži:
	
	
	

	
	1. kriterij obračuna količine otpada,
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	IZ 218124-EL28/67



Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


	CILJ / OBVEZA
	
	ISPUNJAVANJE CILJA / OBVEZE

	
	
	


2.
standardne
veličine
i
druga
bitna
svojstva

spremnika za sakupljanje otpada,

3. najmanju učestalost odvoza otpada prema područjima,

4. obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu,

5. područje pružanja javne usluge iz stavka 1. ovoga članka.

6. odredbe propisane uredbom iz članka 29. stavka

10. ovoga Zakona.

7. opće uvjete ugovora s korisnicima.

(8) Po donošenju odluke iz stavka 7. ovoga članka predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je istu bez odlaganja dostaviti Ministarstvu i
objaviti
u
službenom
glasilu
i
na
mrežnim

stranicama jedinice lokalne samouprave.

(1) Davatelj usluge dužan je obračunati cijenu javne   Naplata usluga gospodarenja komunalnim otpadom propisana je Cjenikom usluga koji se
	usluge iz članka 30. stavka 1. ovoga Zakona na način
	može  pogledati  na
	internet  stranici  Baranjske  Čistoće  d.o.o  (poveznica:

	kojim se osigurava primjena načela »onečišćivač
	http://baranjskacistoca.hr/wp-content/uploads/2017/09/Cjenik-usluga-2017.-

	plaća«, ekonomski održivo poslovanje te sigurnost,
	skra%C4%87eni.pdf ).
	
	

	
	
	
	
	



IZ 218124-EL
29/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


	
	CILJ / OBVEZA
	
	ISPUNJAVANJE CILJA / OBVEZE
	

	
	
	
	
	

	
	redovitost i  kvalitetu pružanja te usluge sukladno
	
	
	

	
	odredbama ovoga Zakona, uredbe iz članka 29.
	
	
	

	
	stavka 10. ovoga Zakona i odluke iz članka  30.
	
	
	

	
	stavka 7. ovoga Zakona.
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Članak 35. ZOGO
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	(1) Jedinica lokalne samouprave izvršava obvezu odvojenog prikupljanja problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i
	

	
	tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na način da osigura:
	

	
	
	
	
	

	
	1. funkcioniranje jednog ili više reciklažnih dvorišta,
	
	Općina Čeminac osigurati će funkcioniranje reciklažnog dvorišta na svom području.
	

	
	odnosno  mobilne  jedinice  na  svom  području
	
	
	

	
	sukladno stavcima 2., 3. i 4. ovoga članka,
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	2.  postavljanje  odgovarajućeg  broja  i  vrsta
	
	Na području Općine Čeminac nema postavljenih spremnika  za odvojeno sakupljanje
	

	
	spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog
	
	problematičnog otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila na javnim
	

	
	otpada, otpadnog papira,  metala, stakla, plastike  i
	
	površinama.
	

	
	tekstila, koji nisu obuhvaćeni sustavom gospodarenja
	
	Problematični otpad kao i ostali navedeni otpad, stanovnici će moći predati u planiranom
	

	
	posebnom kategorijom otpada, na javnoj površini,
	
	reciklažnom i mobilnom reciklažnom dvorištu.
	

	
	
	
	
	

	
	3. obavještavanje kućanstava o lokaciji i  izmjeni
	
	Obavještavanje kućanstva o lokaciji i izmjeni lokacije reciklažnog dvorišta i mobilne
	

	
	lokacije reciklažnog  dvorišta, mobilne jedinice i
	
	jedinice provoditi će se putem medija i službenih internetskih stranica Općine Čeminac.
	

	
	spremnika za odvojeno sakupljanje problematičnog
	
	
	

	
	otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike  i
	
	
	

	
	tekstila i
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	IZ 218124-EL30/67



Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


	
	CILJ / OBVEZA
	
	
	
	ISPUNJAVANJE CILJA / OBVEZE

	
	
	
	
	

	
	4.usluguprijevozakrupnog(glomaznog)
	
	
	Općina Čeminac ima uspostavljenu uslugu prijevoza krupnog (glomaznog) komunalnog

	
	komunalnog otpada na zahtjev korisnika usluge.
	
	otpada na zahtjev korisnika usluge.

	
	
	

	
	(2) U smislu stavka 1. točke 1. ovoga članka jedinica
	lokalne samouprave:

	
	
	
	

	
	2. koja ima više od 1.500 stanovnika dužna je
	
	Općina Čeminac nema  osigurano funkcioniranje  reciklažnog dvorišta  te navedeno

	
	osigurati
	funkcioniranje
	najmanje
	jednog
	
	planira osigurati.

	
	reciklažnog dvorišta i još po jedno na svakih idućih
	
	

	
	25.000 stanovnika na svojem području,
	
	
	

	
	
	
	

	
	4. dužna je u naseljima u kojima se ne nalazi
	
	Općina Čeminac planira  osigurati  funkcioniranje mobilnog reciklažnog  dvorišta u

	
	reciklažno dvorište osigurati  funkcioniranje istog
	
	naseljima koje se nalaze na području Općine.

	
	posredstvom mobilne jedinice koja se u smislu
	
	

	
	ovoga Zakona smatra reciklažnim dvorištem.
	
	
	

	
	
	
	

	
	(4) Jedinica lokalne samouprave dužna je osigurati
	
	Općina Čeminac nema  uspostavljeno reciklažno  dvorište na svom području te isto

	
	da prostorni razmještaj reciklažnih dvorišta, odnosno
	
	planira uspostaviti.

	
	način rada mobilne jedinice omogućava pristupačno
	
	Općina Čeminac planira  osigurati  funkcioniranje mobilnog reciklažnog  dvorišta u

	
	korištenje istih svim stanovnicima područja za koje
	
	naseljima koje se nalaze na području Općine.

	
	su  uspostavljena  reciklažna  dvorišta,  odnosno
	
	Način rada mobilnog reciklažnog dvorišta omogućavati će pristupačno korištenje istog

	
	mobilne jedinice.
	
	
	
	svim stanovnicima Općine Čeminac.

	
	
	
	
	
	

	
	Članak 36. ZOGO
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	(1) Provedbu obveza iz članka 28. stavka 1. točke 3.
	
	Općina Čeminac ima uspostavljenu službu za održavanje komunalnog reda jedinice

	
	ovoga Zakona osigurava osoba koja obavlja poslove
	
	lokalne samouprave.

	
	
	
	
	
	
	



IZ 218124-EL
31/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


[image: image5.png]


CILJ / OBVEZA                                 [image: image6.png]


[image: image7.png]


ISPUNJAVANJE CILJA / OBVEZE

službe nadležne za komunalni red jedinice lokalne

samouprave (u daljnjem tekstu: komunalni redar):

1. mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada

2. mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš što uključuje i uklanjanje naplavljenog morskog otpada.

(2) Mjere iz stavka 1.  točke 1. ovoga člankaStanovnici Općine Čeminac mogu prijaviti nepropisno odbačeni otpad:
uključuju:
-
putem obrasca za prijavu nepropisno odbačenog otpada koji  se nalazi  na

1. uspostavu sustava za  zaprimanje obavijesti  omrežnim  stranicama  Općine  (poveznica  -  http://www.ceminac.hr/prijava-
	nepropisno odbačenom otpadu,
	
	komunalnom-redaru ),

	
	
	
	
	
	

	2.
	uspostava
	sustava   evidentiranja   lokacija
	-  komunalnom redaru na broj 091 2060 039.

	odbačenog otpada,
	
	
	
	


3. provedbu redovitog godišnjeg nadzora područjaLokacije s nepropisno odbačenim otpadom evidentira komunalni redar te o tome
	jedinice lokalne samouprave radi utvrđivanja
	obavještava općinsku upravu.

	postojanja odbačenog otpada, a posebno lokacija na
	Komunalni  redar  obavlja  redoviti  godišnji  nadzor  područja  Općine  Čeminac  radi

	kojima  je  u prethodne  dvije  godine  evidentirano
	utvrđivanja postojanja lokacija odbačenog otpada.

	postojanje odbačenog otpada,
	

	4. druge mjere sukladno odluci predstavničkog tijela
	

	jedinice lokalne samouprave iz stavka 13. ovoga
	

	
	



IZ 218124-EL
32/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


	
	CILJ / OBVEZA
	
	ISPUNJAVANJE CILJA / OBVEZE
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	članka.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	(9) Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dužno
	
	Komunalno redarstvo izrađuje i podnosi godišnje izvješće o lokacijama i količinama
	
	

	
	je izvješće o lokacijama i količinama odbačenog
	
	odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada te o provedenim mjerama iz
	

	
	otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada  i
	
	stavka 1. članka 36. ZOGO predstavničkom tijelu Općine Čeminac.
	
	

	
	provedbi mjera iz stavka 1. ovoga članka podnijeti
	
	
	
	

	
	predstavničkom tijelu te jedinice do 31. ožujka
	
	
	
	

	
	tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	(10)   Predstavničko   tijelo   jedinice   lokalne
	
	Općina Čeminac  će prema potrebi  donijeti  Odluku o provedbi posebnih mjera
	
	

	
	samouprave dužno je, temeljem izvješća iz stavka 9.
	
	sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata
	
	

	
	ovoga članka, donijeti odluku o provedbi posebnih
	
	utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada, obzirom da navedene lokacije nisu utvrđene.
	
	

	
	mjera sprječavanja odbacivanja otpada u odnosu na
	
	
	
	

	
	lokacije na kojima je u  više navrata utvrđeno
	
	
	
	

	
	nepropisno odbacivanje otpada.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	(13) Način provedbe mjera propisanih ovim člankom
	
	Općina Čeminac  će donijeti  Odluku o mjerama za sprječavanje nepropisnog
	
	

	
	uređuju se odlukom  predstavničkog tijela jedinice
	
	odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.
	
	

	
	lokalne samouprave o  mjerama za sprječavanje
	
	Općina će navedenu Odluku dostaviti Ministarstvu, te objaviti u službenom glasilu i na
	
	

	
	nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za
	
	mrežnim stranicama Općine Čeminac.
	
	

	
	uklanjanje odbačenog otpada, koja se odmah po
	
	
	
	

	
	donošenju dostavlja Ministarstvu,  te objavljuje u
	
	
	
	

	
	službenom glasilu i na mrežnim stranicama jedinice
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	IZ 218124-EL
	33/67



Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


	CILJ / OBVEZA
	
	ISPUNJAVANJE CILJA / OBVEZE

	
	
	


lokalne samouprave.

[image: image8.png]


Članak 55. ZOGO

Odvojeno sakupljeni otpadni papir, metal, plastika i staklo u Općini Čeminac u odnosu na ukupnu količinu tog otpada:

	Otpad (tona/godina)
	2015
	2016
	2017


	(1)
	Do  1.  siječnja  2020.
	Republika
	Hrvatska
	će
	
	Odvojeno sakupljeni komunalni papir,
	
	32,29
	34,62
	43,58

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	metal, plastika i staklo
	
	
	
	

	putem   nadležnih   tijela   osigurati   pripremu
	za
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Miješani komunalni otpad
	
	572,00
	607,59
	484,82

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ponovnu  uporabu
	i  recikliranje
	sljedećih otpadnih
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Udio papira, metala, plastike i stakla u
	
	296,87
	315,34
	251,62

	materijala:  papir,  metal,  plastika  i  staklo  iz
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	miješanom komunalnom otpadu* (51,9%)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	kućanstva, a po mogućnosti i iz drugih izvora ako su
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Udio odvojeno sakupljenog otpadnog
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	ti
	tokovi  otpada
	slični
	otpadu
	iz
	kućanstva,
	u
	
	papira, metala, plastike i stakla na području
	
	9,81
	9,89
	14,76

	minimalnom udjelu od 50% mase otpada.
	
	
	
	Općine Čeminac u odnosu na ukupnu
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	proizvedenu količinu tog otpada (%)
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Udio navedenih vrsta otpada u miješanom komunalnom otpadu preuzet je iz procijenjenog sastava miješanog komunalnog otpada u RH u 2015 godini, kao što je navedeno u PGO RH:

[image: image9.png]


Sastavnica



[image: image10.png]


[image: image11.png]


[image: image12.png]


[image: image13.png]


[image: image14.png]


Udio u miješanom komunalnom (%)

[image: image15.png]


[image: image16.png]


[image: image17.png]


Metal


2,1

	Papir i karton
	23,2

	
	



IZ 218124-EL
34/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


	CILJ / OBVEZA
	ISPUNJAVANJE CILJA / OBVEZE
	

	
	Staklo
	3,7

	
	Plastika
	22,9


	Ukupno
	51,9


Članak 102. Zakona o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13)

(1) Jedinice lokalne samouprave te Grad ZagrebOpćina Čeminac ima osigurano sakupljanje i propisno zbrinjavanje lešina životinja i
	dužni  su  osigurati  sakupljanje  i  propisno
	ostalih nusproizvoda s javnih površina putem ugovora s tvrtkom Vetam d.o.o.

	zbrinjavanje lešina životinja i ostalih nusproizvoda s   U vrijeme kolinja Općina Čeminac sklapa ugovor sa tvrtkom Agroproteinka d.d. u svezi

	javnih površina.
	sakupljanja i zbrinjavanja animalnog otpada.



CILJ / OBVEZA





[image: image18.png]


[image: image19.png]


[image: image20.png]


[image: image21.png]


[image: image22.png]


[image: image23.png]


[image: image24.png]


[image: image25.png]


[image: image26.png]


ISPUNJAVANJE CILJA / OBVEZE


[image: image27.png]


Tablica 11. PGO RH


Ciljevi za gospodarenje otpadom koje je potrebno postići do 2022. godine u odnosu na 2015. godinu


	Cilj 1.1
	Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada
	Uspostavom centra  za  ponovnu uporabu, odnosno suradnjom

	
	za 5 %
	Općine Čeminac s najbližim centrom za ponovnu uporabu

	
	
	moguće je postići smanjenje količine proizvedenog komunalnog

	
	
	otpada.

	
	
	

	Mjera 1.1.2
	Uspostava  centara  za  ponovnu  uporabu;  uključuje
	Općina Čeminac uspostaviti će centar za ponovnu uporabu ili će

	(Tablica 12.)
	građevinske  zahvate  na  postojećim  građevinama  radi
	ostvariti suradnju sa najbližim centrom za ponovnu uporabu te

	
	
	



IZ 218124-EL
35/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


	
	
	CILJ / OBVEZA
	
	
	ISPUNJAVANJE CILJA / OBVEZE
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	prilagodbe njihovoj novoj namjeni, nabavu opreme, izradu i
	
	
	će o navedenome informirati stanovnike putem promidžbenog

	
	
	
	distribuciju promidžbenog materijala, organizacija radionica.
	
	
	materijala.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Mjera 1.1.3
	Kućno kompostiranje; uključuje nabavu i distribuciju kućnih
	
	
	Općina Čeminac nabavila je 50 kompostera koji  su na

	
	
	(Tablica 12.)
	kompostera, izradu edukacijsko informativnih materijala i
	
	
	raspolaganju stanovnicima koji su zainteresirani za kućno

	
	
	
	organizaciju promidžbenih aktivnosti i radionica.
	
	
	kompostiranje.

	
	
	
	
	
	
	Općina će prema potrebi  provesti  novu nabavu  i distribuciju

	
	
	
	
	
	
	kućnih kompostera.

	
	
	
	
	
	
	Općina Čeminac  će, vezano za kućno kompostiranje, izraditi

	
	
	
	
	
	
	edukacijsko informativne materijale,  organizirati  promidžbene

	
	
	
	
	
	
	aktivnosti i radionice za stanovnike.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cilj 1.2
	Odvojeno prikupiti 60 % mase proizvedenog komunalnog
	
	
	Općina Čeminac, temeljem dostupnih podataka, u 2017. godini

	
	
	
	otpada (prvenstveno papir, staklo, plastika, metal, biootpad i
	
	
	odvojeno je prikupila oko 14,76 % mase ukupno proizvedenog

	
	
	
	dr.)
	
	
	komunalnog otpada. Provođenjem mjera predviđenih ovim

	
	
	
	
	
	
	Planom  očekuje  se  znatno  povećanje  mase  odvojeno

	
	
	
	
	
	
	prikupljenog otpada.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Mjera 1.2.1
	Nabava opreme i vozila za odvojeno prikupljanje papira,
	
	
	Općina Čeminac ima ugovorenu uslugu prikupljanja papira,

	
	
	(Tablica 13.)
	kartona, metala, plastike, stakla i tekstila.
	
	
	kartona, metala, plastike, stakla i tekstila sa gospodarskim

	
	
	
	
	
	
	subjektima ovlaštenim za sakupljanje navedenog.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Mjera 1.2.2
	Izgradnja postrojenja za  sortiranje odvojeno prikupljenog
	
	
	Općina Čeminac na svome području nema sortirnicu  te istu

	
	
	(Tablica 13.)
	papira, kartona, metala, stakla, plastike i dr. (sortirnica)
	
	
	nema u planu izgraditi.

	
	
	
	
	
	
	
	



IZ 218124-EL
36/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


	
	CILJ / OBVEZA
	
	
	ISPUNJAVANJE CILJA / OBVEZE
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mjera 1.2.3
	Izgradnja reciklažnih dvorišta
	
	
	Općina Čeminac na svom području nema uspostavljeno
	

	
	(Tablica 13.)
	
	
	
	reciklažno dvorište te isto planira uspostaviti.
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mjera 1.2.4
	Uvođenje  naplate  prikupljanja  i  obrade  miješanog  i
	
	
	Općina Čeminac uvesti  će naplatu prikupljanja  i obrade
	

	
	(Tablica 13.)
	biorazgradivog komunalnog otpada po količini
	
	
	miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada  po količini
	

	
	
	
	
	
	sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom i Odluci
	

	
	
	
	
	
	o  načinu  pružanja  javne  usluge  prikupljanja  miješanog
	

	
	
	
	
	
	komunalnog otpada i  biorazgradivog komunalnog otpada i
	

	
	
	
	
	
	usluge povezane s tom javnom uslugom.
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cilj 1.3
	Odvojeno prikupiti 40 % mase proizvedenog biootpada koji
	
	
	Kućnim kompostiranjem i uspostavom odvojenog prikupljanja
	

	
	
	je sastavni dio komunalnog otpada
	
	
	biorazgradivog  komunalnog  otpada  na  području  Općine
	

	
	
	
	
	
	Čeminac planira se postići odvojeno prikupljanje 40% mase
	

	
	
	
	
	
	proizvedenog biootpada koji je sastavni dio komunalnog otpada
	

	
	
	
	
	
	do 2022. godine.
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mjera 1.3.2
	Nabava opreme i vozila za odvojeno prikupljanje biootpada
	
	
	Općina Čeminac planira  nabavu spremnika  za  biorazgradivi
	

	
	(Tablica 14.)
	
	
	
	komunalni  otpad  za  kućanstva,  višestambene  zgrade  i
	

	
	
	
	
	
	gospodarske subjekte te nabavu kompostera za kućanstva.
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mjera 1.3.3
	Izgradnja  postrojenja  za  biološku  obradu  odvojeno
	
	
	Općina Čeminac ne planira izgradnju postrojenja za biološku
	

	
	(Tablica 14.)
	prikupljenog biootpada
	
	
	obradu  odvojeno  prikupljenog  biootpada  (kompostanu).
	

	
	
	
	
	
	Odvojeno prikupljeni biorazgradivi  otpad će se  odvoziti na
	

	
	
	
	
	
	najbližu kompostanu.
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	IZ 218124-EL37/67



Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


	
	
	CILJ / OBVEZA
	
	
	ISPUNJAVANJE CILJA / OBVEZE
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cilj 1.4
	Odložiti na odlagališta manje od 25 % mase proizvedenog
	
	
	Općina Čeminac će provedbom mjera:

	
	
	
	komunalnog otpada
	
	-
	smanjenja nastanka otpada,

	
	
	
	
	
	
	-  odvojenog prikupljanja biorazgradivog otpada i posebnih

	
	
	
	
	
	
	
	kategorija otpada te

	
	
	
	
	
	-
	uspostavom kućnog kompostiranja

	
	
	
	
	
	
	sudjelovati pri postizanju navedenog cilja.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Mjera 1.4.2
	Praćenje  udjela  biorazgradivog  otpada  u  miješanom
	
	
	Općina  Čeminac  će  uspostaviti  sustav  praćenja  udjela

	
	
	(Tablica 15.)
	komunalnom otpadu
	
	
	biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cilj 2.1
	Odvojeno prikupiti  75 % mase proizvedenog  građevnog
	
	
	Općina Čeminac  će sudjelovati  u odvojenom prikupljanju

	
	
	
	otpada
	
	
	proizvedenog  građevnog  otpada  odnosno  u  postizanju

	
	
	
	
	
	
	predmetnog cilja.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Mjera 2.1.2
	Izgradnja i opremanje reciklažnih dvorišta za građevni otpad
	
	
	Općina Čeminac nema u planu izgradnju reciklažnog dvorišta za

	
	
	(Tablica 16.)
	
	
	
	građevni otpad.

	
	
	
	
	
	
	Građevni otpad sa područja Općine Čeminac  odvozi se na

	
	
	
	
	
	
	gradsko odlagalište otpada “Beli  Manastir” u  Gradu Belom

	
	
	
	
	
	
	Manastiru.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cilj 2.2
	Uspostaviti sustav gospodarenja otpadnim muljem iz uređaja
	
	
	Trenutno na području Općine Čeminac ne nastaje mulj iz uređaja

	
	
	
	za pročišćavanje otpadnih voda
	
	
	za pročišćavanje otpadnih voda.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Mjera 2.2.2
	Uspostaviti  sustav  gospodarenja  muljem;  izgradnja
	
	
	Trenutno na području Općine Čeminac ne nastaje mulj iz uređaja

	
	
	(Tablica 17.)
	građevina i uređaja  za obradu mulja sa svrhom  pripreme
	
	
	za pročišćavanje otpadnih voda.

	
	
	
	
	
	
	
	
	



IZ 218124-EL
38/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


	
	CILJ / OBVEZA
	
	
	ISPUNJAVANJE CILJA / OBVEZE
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	mulja za primjenu sukladno traženim kriterijima koje mulj
	
	
	
	
	
	

	
	
	mora zadovoljiti za korištenje na planiranim  površinama.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Građevine uključuju kompostišta, digestore te uređaje  za
	
	
	
	
	
	

	
	
	miješanje s drugim materijalima.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cilj 2.3
	Unaprijediti sustav gospodarenja otpadnom ambalažom
	
	
	Nositelji ovog cilja su MZOE i FZOEU
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cilj 2.4
	Uspostaviti sustav gospodarenja morskim otpadom
	
	
	Nije primjenjivo
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cilj 2.5
	Uspostaviti  sustav  gospodarenja  otpadnim  brodovima,
	
	
	Nije primjenjivo
	
	
	

	
	
	podrtinama i potonulim stvarima na morskom dnu
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cilj 2.6
	Unaprijediti  sustav  gospodarenja  ostalim  posebnim
	
	
	Na području Općine Čeminac osigurati  će se  funkcioniranje
	

	
	
	kategorijama otpada
	
	
	reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta gdje
	će
	

	
	
	
	
	
	stanovnici moći predati  na privremeno  zbrinjavanje otpad sa
	

	
	
	
	
	
	popisa posebnih kategorija otpada.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mjera 2.6.3
	Izgradnja odlagališnih ploha za odlaganje građevnog otpada
	
	
	Općina Čeminac nema u planu izgradnju odlagališne plohe za
	

	
	(Tablica 21.)
	koji sadrži azbest.
	
	
	odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest (kazete za azbest).
	

	
	
	
	
	
	Navedeni otpad, koji je nastao na području Općine Čeminac,
	
	
	

	
	
	
	
	
	predaje se ovlaštenim sakupljačima.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cilj 3.
	Unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom
	
	
	Nositelj ovog cilja je MZOE
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cilj 4.
	Sanirati lokacije onečišćene otpadom
	
	
	Općina Čeminac na svom području sanira lokacije onečišćene
	

	
	
	
	
	
	otpadom odbačenim u okoliš.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Mjera 4.1
	Izrada Plana zatvaranja odlagališta neopasnog otpada
	
	
	Na području Općine Čeminac ne nalazi se odlagalište neopasnog
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	IZ 218124-EL
	39/67



Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


	
	
	CILJ / OBVEZA
	
	
	ISPUNJAVANJE CILJA / OBVEZE
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(Tablica 23.)
	
	
	
	otpada.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Mjera 4.2
	Sanacija odlagališta neopasnog otpada
	
	
	Na području Općine Čeminac ne nalazi se odlagalište neopasnog

	
	
	(Tablica 23.)
	
	
	
	otpada.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Mjera 4.5
	Sanacija lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš
	
	
	Na području Općine Čeminac nema lokacija onečišćenih

	
	
	(Tablica 23.)
	
	
	
	otpadom odbačenim  u  okoliš. Općina prema potrebi provodi

	
	
	
	
	
	
	sanaciju lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cilj 5.
	Kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti
	
	
	Općina Čeminac provoditi će aktivnosti predviđene Programom

	
	
	
	
	
	
	izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju

	
	
	
	
	
	
	otpadom.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Mjera 5.2
	Provedba aktivnosti predviđenih Programom  izobrazno-
	
	
	Općina Čeminac provoditi će aktivnosti predviđene Programom

	
	
	(Tablica 24.)
	informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom
	
	
	izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju

	
	
	
	
	
	
	otpadom.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cilj 6.
	Unaprijediti informacijski sustav gospodarenja otpadom
	
	
	Nositelji ovog cilja su HAOP, MZOE i FZOEU

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cilj 7.
	Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom
	
	
	Općina  Čeminac  će uspostaviti  sustav praćenja  količina

	
	
	
	
	
	
	odvojeno  prikupljenog  otpada  te  sustav  praćenja  udjela

	
	
	
	
	
	
	biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Mjera 7.1
	Izobrazba svih sudionika uključenih u nadzor gospodarenja
	
	
	Na području Općine Čeminac komunalno redarstvo je upoznato

	
	
	(Tablica 26.)
	otpadom; osobito djelatnici komunalnog redarstva JLS
	
	
	sa svojim  obvezama te  ih provodi u skladu  sa ZOGO-om i

	
	
	
	
	
	
	pratećim propisima.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cilj 8.
	Unaprijediti upravne postupke u gospodarenju otpadom
	
	
	Nositelj ovog cilja je MZOE

	
	
	
	
	
	
	
	



IZ 218124-EL
40/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


4. POSTOJEĆE  I  PLANIRANE  GRAĐEVINE  I  UREĐAJI  ZA

GOSPODARENJE OTPADOM

4.1
Postojeće građevine i uređaji za gospodarenje otpadom

Komunalni otpad sa područja Općine Čeminac odlaže se na uređeno gradsko odlagalište otpada „Beli Manastir“ u Gradu Belom Manastiru.

4.2
Planirane građevine i uređaji za gospodarenje otpadom

Općina Čeminac na svom prostoru planira uspostaviti:

[image: image28.jpg]


 reciklažno dvorište,

[image: image29.jpg]


 mobilno reciklažno dvorište,

[image: image30.jpg]


 Centar za ponovnu uporabu ili će dogovoriti suradnju sa najbližim izgrađenim Centrom za ponovnu uporabu.

5. STATUS
SANACIJE
NEUSKLAĐENIH
ODLAGALIŠTA
I

LOKACIJA ONEČIŠĆENIH OTPADOM

Na području Općine Čeminac nema odlagališta otpada.

Sve lokacije onečišćene otpadom na području Općine Čeminac su sanirane te nisu evidentirane nove lokacije.

6. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM

UKLANJANJU

Na području Općine Čeminac nema zabilježenih lokacija odbačenog otpada (“divljih odlagališta”).

U 2016. godini sanirano je divlje odlagalište u Mitrovcu od strane Vlastitog pogona Općine Čeminac.


IZ 218124-EL 41/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


7. MJERE
ZA
OSTVARIVANJE
CILJA
SMANJIVANJA
ILI

SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA

7.1
Smanjivanje ili sprječavanje nastanka otpada

Desetogodišnja razvojna strategija Europa 2020. kao jedan od osnovna tri prioriteta razvoja EU predlaže održiv rast, tj. promicanje ekonomije koja učinkovitije iskorištava resurse, koja je zelenija i konkurentnija. Središnji aspekt ove strategije je prelazak s postojećeg, linearnog, na kružno gospodarstvo (Slika 4.), ekonomski model koji osigurava održivo gospodarenje resursima i produžavanje životnog vijeka materijala i proizvoda. Cilj ovog modela je svesti nastajanje otpada na najmanju moguću mjeru, i to ne samo otpada koji nastaje u proizvodnim procesima, već sustavno, tijekom čitavog životnog ciklusa proizvoda i njegovih komponenti. Očekivani učinak ovog modela je odvajanje gospodarskog rasta od porasta količina nastalog otpada.


Slika 4. Model kružnog gospodarstva (preuzeto iz PGO RH)

Sprječavanje nastanka otpada hijerarhijski je najvažnija mjera za rješavanje problema otpada. Provođenje mjera izbjegavanja i smanjivanja otpada izravno je povezano i ovisno o stalnoj i sustavnoj edukaciji i komunikaciji s javnošću. Međutim, i edukacija i komunikacija s javnošću, kao i mjere izbjegavanja i smanjivanja, tek sustavnim i dugoročnim djelovanjem omogućuju postizanje ciljeva.


IZ 218124-EL
42/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


Plan sprječavanja nastanka otpada sastavni je dio PGO RH i sadrži:

1. ciljeve i mjere sprječavanja nastanka otpada kojima se razdvaja veza gospodarskog rasta i utjecaja na okoliš povezanih sa stvaranjem otpada

2. opis postojećih mjera sprječavanja nastanka otpada i

3. ocjenu korisnosti odgovarajućih mjera sprječavanja nastanka otpada.

Kako bi se ostvario Cilj 1.1 Smanjiti ukupnu količinu proizvedenog komunalnog otpada za 5% u odnosu na 2015. godinu, treba između ostalog obavljati:

· planiranje kojim se promiče učinkovita uporaba sirovina i resursa,

· promicanje istraživanja i razvoja na području postizanja čišćih tehnologija i proizvoda kao i promicanje i uporaba rezultata takvoga istraživanja i razvoja,

· promicanje eko-dizajna (sustavne integracije aspekata zaštite okoliša u dizajn proizvoda s ciljem unaprjeđenja ponašanja proizvoda s obzirom na zaštitu okoliša u cijelom životnom vijeku proizvoda),

· pružanje informacija o tehnikama sprječavanja nastanka otpada s ciljem jednostavnije primjene najboljih dostupnih tehnika u industriji,

· organiziranje izobrazbe nadležnih tijela u pogledu uključivanja zahtjeva za sprječavanje nastanka otpada prilikom izdavanja dozvola ,

· uključivanje mjera za sprječavanje proizvodnje otpada u postrojenjima koja nisu obvezna ishoditi okolišnu dozvolu prema zakonu kojim se uređuje zaštita okoliša,

· organiziranje kampanja za podizanje svijesti proizvođača i šire javnosti ili određenu kategoriju potrošača,

· sklapanje dobrovoljnih sporazuma, organiziranje foruma potrošača/proizvođača ili sektorskih pregovora kako bi se relevantni poslovni ili industrijski sektori potakli na izradu vlastitih planova ili ciljeva sprječavanja nastanka otpada ili zamjenu proizvoda ili njihove ambalaže koji proizvode previše otpada,

· promicanje provjerenih  sustava  za gospodarenje  okolišem (EMS-a), uključujući

EMAS i ISO 14001,

· primjenu ekonomskih instrumenata za odgovornije ponašanje potrošača prema okolišu u smislu kupnje proizvoda sa što manje ambalaže,

· promicanje znaka zaštite okoliša,

· davanje informacija proizvođačima i trgovcima na malo o sprječavanju nastanka otpada i dostupnosti proizvoda koji u manjoj mjeri utječu na okoliš,


IZ 218124-EL
43/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


· integraciju kriterija zaštite okoliša i sprječavanja nastanka otpada u postupcima javnih i korporativnih nabava,

· promicanje ponovne uporabe i/ili popravka odgovarajućih isluženih proizvoda ili njihovih komponenata, posebice kroz obrazovne, gospodarske, logističke i druge mjere.

Prevencija nastajanja otpada i mjere za smanjivanje nastajanja otpada se odnose na procese ili mjesta nastajanja otpada u svim područjima djelovanja, a podrazumijevaju odgovarajuće postupke, odnosno promjene u proizvodnim ili uporabnim procesima u svrhu smanjivanja otpada po količini, obujmu i štetnim sastojcima.

Smanjenje količina otpada i opasnih svojstava otpada može se postići na više načina, a najvažniji su:

· sprječavanje da se u proizvod za tržište ugrađuju problematični sastojci

· sprječavanje miješanja raznih vrsta materijala pri proizvodnji novih roba za tržište, koji onemogućavaju da se otpadni materijal koristi za ponovnu upotrebu.

Prioritet svakog cjelovitog sustava gospodarenja otpadom treba biti sprječavanje nastanka otpada. Pod tim se podrazumijeva činjenica da otpad koji se izbjegne ne oštećuje čovjekovo zdravlje i okoliš i ne troše se sredstva za njegovu obradu (oporabu) i/ili zbrinjavanje. Korištenjem pogodnih načina proizvodnje i obrade, uvođenjem na tržište "povoljnih" vrsta proizvoda, te ekološki svjesnim ponašanjem krajnjih potrošača, mogu se smanjiti količine i štetnost otpada koji bi trebalo obraditi (oporabiti) i/ili zbrinuti.

Osnovne mjere za izbjegavanje nastajanja otpada mogu se svesti na:

Izbjegavanje otpada u proizvodnji

· razvoj tehnologije koja ne stvara otpad ili otpad smanjuje na najmanju moguću mjeru,

· otpad koji se može ponovno koristiti te vraćati u vlastitu proizvodnju,

· ukoliko je to moguće, otpad upućivati na recikliranje i koristiti u drugim proizvodnim procesima,

· proizvoditi robu koja nakon upotrebe ima manje otpada kojeg treba obraditi,

· pri proizvodnji za tržište izbjegavati oblikovanje proizvoda s pretjeranom količinom i štetnosti otpada,


IZ 218124-EL
44/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


· proizvod na tržište davati u najnužnijoj ambalaži, a da se time ne izbjegne konkurentnost,

· koliko je to moguće proizvode ne pakirati u ambalažu koja služi za jednokratnu upotrebu, a nakon toga se odbacuje kao otpad.

Ponašanje potrošača

· kupovati proizvode koji se mogu reciklirati,

· pri kupovini izbjegavati robu u jednokratnoj ambalaži, odnosno preferirati robu u povratnoj ambalaži,

· smanjiti korištenje plastičnih vrećica i slične ambalaže.

Ostalo

· uspostaviti i provoditi sustav naplate prikupljanja i odvoza otpada po količini i svojstvima, koji uključuje stimuliranje kućanstava/građana za odvojeno prikupljanje korisnog i štetnog otpada,

· utjecati na pravne osobe koje su u sklopu svojih djelatnosti zadužene za primjenu mjera za izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada, a u vlasništvu su Općine,

· održivo gospodariti materijalima i energijom.

Za provedbu cilja smanjenja proizvodnje otpada predviđena je i Mjera 1.1.2 Uspostava centara za ponovnu uporabu, a nositelj koje je MZOE. Usklađivanjem i donošenjem propisa koji će omogućiti uspostavu navedenih Centara, Općina Čeminac će se uključiti u navedenu mjeru sprječavanja nastanka otpada.

7.2
Edukacija i informiranje javnosti

Za ostvarenje postavljenih razvojnih ciljeva potrebne su bitne promjene u socijalnom, gospodarskom i kulturnom smislu te stavljanje intelektualne, kreativne i djelatne izgradnje pojedinca u žarište interesa. U tom smislu odgoj i obrazovanje za gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša, mora biti trajni proces koji podrazumijeva stjecanje potrebnih znanja, oblikovanje stavova i ponašanja, te pripremanje za odgovorno donošenje odluka uz razvijanje spremnosti svakog pojedinca za osobno djelovanje. Imajući na umu temeljna ljudska prava – koja uključuju pravo na zdrav okoliš, pravo na informaciju te pravo na sudjelovanje u odlučivanju – ciljeve će biti lakše i brže dosegnuti ako javnost bude informirana i potaknuta


IZ 218124-EL
45/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


na sudjelovanje u pitanjima gospodarenja otpadom, zaštite okoliša i održivog razvitka. Za učinkovito gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša, u sklopu održivog razvitka, osnovni je preduvjet osobna promjena. Ovim Planom su obuhvaćeni ciljevi, ciljne skupine i predviđene mjere za realizaciju ciljeva edukacije.

7.2.1
Ciljevi

· Zajednički cilj – Objedinjavanje mjera stalne i sustavne edukacije te komunikacije vezane uz gospodarenje otpadom na razini Općine Čeminac.

· Promidžbeni cilj – Afirmiranje pravilnog postupanja s otpadom i zaštite okoliša kao načina življenja, odnosno stvaranje stava u javnosti o važnosti zaštite okoliša u okviru održivog razvitka te prepoznavanje njenih vrijednosti i uloge pojedinaca i svih društvenih skupina u tom kontekstu.

· Sociološki cilj – Uključivanje i aktivno sudjelovanje uže i šire javnosti, tj. svih relevantnih čimbenika, u ostvarivanju ciljeva gospodarenja otpadom i upravljanja mjerama za okoliš radi postizanja ciljeva održivog razvoja.

· Kratkoročni cilj podrazumijeva osvješćivanje i senzibiliziranje javnosti (različitih društvenih skupina) za probleme otpada i okoliša te njeno motiviranje za sudjelovanje u njihovom rješavanju.

· Dugoročni cilj podrazumijeva osposobljavanje javnosti za sudjelovanje u procesima odlučivanja, da bi ona postala partnerom u rješavanju ključnih problema okoliša.

7.2.2
Ciljne skupine

Edukacijom i informiranjem javnosti treba obuhvatiti stanovnike svih dobnih skupina na način da se prethodno utvrde pojedine ciljne skupine. Poruke koje se planiraju uputiti ciljnim skupinama potrebno je prilagoditi osobinama i razumijevanju pojedine ciljane skupine. Vodeći računa o navedenom, ciljne skupine strukturirane sa stajališta provedbe plana mogu biti:


stanovnici Općine Čeminac,


proizvođači proizvodnog otpada,


građani koje živi u neposrednoj blizini postojeće građevine za gospodarenje otpadom ili građevine za gospodarenje otpadom koja se tek treba izgraditi,


gospodarstvo


stručnjaci različitih profila


znanstvene ustanove


IZ 218124-EL
46/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


odgojno-obrazovne ustanove


sredstva javnog informiranja


nevladine udruge


političke stranke


financijske ustanove


mogući budući investitori


osobe koje utječu na stvaranje javnog mišljenja i dr.

7.2.3
Prijedlog mjera za ostvarivanje postavljenih ciljeva:

[image: image31.jpg]


 Provođenje sustavne i trajne edukacije po horizontalnoj i vertikalnoj liniji društva, odnosno odgoj/obrazovanje svih ciljnih skupina. Posebnu važnost usmjeriti na sustavno i cjelovito osposobljavanje djelatnika lokalne uprave i samouprave te pravnih osoba u vlasništvu Općine Čeminac za donošenje razvojnih odluka vezanih uz gospodarenje otpadom, zaštitu okoliša i održivi razvoj te za kvalitetno komuniciranje s javnošću u procesima odlučivanja

[image: image32.jpg]


 Razvijanje programa izobrazbe za sve ciljne skupine te istraživanje najdjelotvornije metode u odgoju i obrazovanju za okoliš i primjenjivanje istih

[image: image33.jpg]


 Provođenje trajne komunikacije s javnošću te u tom smislu cjelovito, točno i pravodobno informiranje o stanju okoliša i svim aktivnostima, kao i učincima na području gospodarenja otpadom, zaštite okoliša i održivog razvoja

[image: image34.jpg]


 Provođenje kontinuirane promidžbe s ciljem smanjivanja nastajanja otpada u proizvodnji i potrošnji te mobiliziranje znanja, iskustva te medija za prijenos pouzdanih informacija i ključnih poruka o pitanjima vezanim uz održivi razvoj

[image: image35.jpg]


 Jedinstveno koordinirano i kontinuirano promicanje zaštite okoliša posredstvom uprave Općine Čeminac

[image: image36.jpg]


 Podržavanje praćenja svjetskih i vlastitih iskustava


Redovito
pripremanje
internetskih
informacija,
letaka,
knjiga,
i
drugih
oblika

komuniciranja o problemima s otpadom u Općini Čeminac, pri čemu treba biti prisutan

aktivni pristup koji polazi od pravovremenog uključivanja građana i drugih proizvođača

otpada u rješavanje tih problema

[image: image37.jpg]


 Osiguravanje sredstava za provedbu predviđenih aktivnosti prema godišnjem planu


IZ 218124-EL
47/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


7.3
Akcije prikupljanja otpada

Sukladno članku 40. ZOGO-a pravna ili fizička osoba - obrtnik može organizirati akciju prikupljanja određenog otpada, u suradnji s osobom koja posjeduje važeću dozvolu iz članka

86. ZOGO-a za gospodarenje vrstom otpada koji će se prikupljati akcijom, u svrhu provedbe

sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja ako je ishodila suglasnost upravnog odjela JLS nadležnog za poslove zaštite okoliša.

Zahtjev za suglasnost za organizaciju akcije prikupljanja otpada podnosi se najmanje dva mjeseca prije početka akcije.

Nadležni upravni odjel dužan je dostaviti izvješće o provedenim akcijama prikupljanja otpada na svojem području Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Akcije prikupljanja otpada na području Općine Čeminac provodi komunalna tvrtka Baranjska čistoća d.o.o.


IZ 218124-EL
48/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


8. OPĆE  MJERE  ZA  GOSPODARENJE  OTPADOM,  OPASNIM

OTPADOM I POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

Za određene vrste otpada koriste se različiti postupci sakupljanja ili predobrade i obrade s ciljem potpunog izbjegavanja ili što je moguće većeg smanjenja količina preostalog otpada. Budući da je u gospodarenje otpadom potrebno uložiti velika financijska sredstva, treba težiti da otpada bude manje po masi i volumenu, te da se zbog ograničene dostupnosti energije i sirovina iz otpada iskoristi sve što je ekonomski isplativo („otpad nije smeće“).

Odvajanje tokova otpada na mjestu nastanka omogućuje da se korištenje najbolje dostupne tehnologije provodi uz prihvatljive troškove. Najbolje raspoložive tehnike (NRT ili engl. BAT) u zbrinjavanju krutog komunalnog otpada su one koje postižu najbolje učinke u smanjenju količina otpada koje je potrebno zbrinuti odlaganjem otpada, iskorištavanju energije otpada i odlagališnog plina te smanjenju emisija u zrak, vode i tlo. Najčešće se primjenjuju sljedeće tehnologije s pripadajućim objektima:

[image: image38.jpg]


 mehanička obrada krutog otpada

[image: image39.jpg]


 biološka obrada odvojeno skupljenog biorazgradivog (zelenog) otpada s javnih površina te biorazgradivog otpada iz kućanstava

Cjeloviti sustav gospodarenja otpadom mora biti usklađen s važećim propisima zaštite okoliša, a što uključuje sustave i objekte za izdvojeno skupljanje i predobradu određenih vrsta otpada.

8.1
Gospodarenje opasnim otpadom

U opasne vrste (komponente) komunalnog otpada svrstavaju se:


akumulatori


baterije


lijekovi (citotoksici, citostatici)


ostaci boja, lakova i otapala


tiskarske boje, fotografske kemikalije


stara ulja i masti


sredstva za zaštitu bilja


fluorescentne cijevi, živine i ostale sijalice koje sadrže otrovne supstance


IZ 218124-EL
49/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


kemikalije


AE otpad koji sadrži opasne tvari ambalaža koja sadrži opasne tvari


prazni spremnici pod tlakom (bočice pod pritiskom) i dr.

Navedeni opasni otpad koji se stvara u domaćinstvima zahtjeva poseban tretman budući da se ubraja u opasni otpad. S obzirom da u RH još uvijek nije razrađen koncept gospodarenja opasnim otpadom, ova vrsta otpada će se skupljati na reciklažnom dvorištu i predavati će se ovlaštenim obrađivačima na daljnji postupak (obrada ili izvoz).

8.2
Gospodarenje posebnim kategorijama otpada

Posebnom kategorijom otpada smatra se, sukladno ZOGO, biootpad, otpadni tekstil i obuća, otpadna ambalaža, otpadne gume, otpadna ulja, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, otpad koji sadrži azbest, medicinski otpad, otpadni električni i elektronički uređaji i oprema, otpadni brodovi, morski otpad, građevni otpad, otpadni mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, otpad iz proizvodnje titan dioksida, otpadni poliklorirani bifenili i poliklorirani terfenili.

Biootpad

Jedinice lokalnih samouprava dužne su osigurati odvojeno prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada s ciljem kompostiranja, digestije ili energetske oporabe biootpada. Općina Čeminac će uspostaviti uslugu odvojenog prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na svom području sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom.

Na predmetnom području osigurati će se odvojeno prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada na način da će se poticati i primjenjivati kućno kompostiranje.

Prije provedbe navedene mjere stanovništvo je potrebno educirati o odvojenom prikupljanju biorazgradivog komunalnog otpada.

Za kućanstva i stambene jedinice čiji ukučani nisu zainteresirani za provođenje kućnog kompostiranja osigurati će se spremnici za odvojeno sakupljanje biootpada te će Baranjska čistoća d.o.o. organizirati prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje navedenog otpada.


IZ 218124-EL
50/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


Otpadni tekstil i obuća

Gospodarenje otpadnim tekstilom i otpadnom obućom uređeno je Pravilnikom o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom.

Otpadni tekstil i obuća se, na području Općine Čeminac, od korisnika usluge prikupljaju dostavom poziva jednom mjesečno.

Općina Čeminac će izgraditi reciklažno dvorište te osigurati funkcioniranje mobilnog reciklažnog dvorišta na svom području (u suradnji sa susjednim JLS) gdje će stanovnici moći predati navedeni otpad.

Građevni otpad

Građevni otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne obrade koristiti za građenje građevine zbog čijeg građenja je nastao. Recikliranje građevnog otpada je isplativo iz razloga što se građevni otpad može gotovo u potpunosti reciklirati i zbog značajno niže cijene recikliranja u odnosu na cijenu odlaganja navedenog otpada. Trajno odlaganje neiskoristivog dijela prerade građevinskog otpada uvijek može naći korisnu primjenu, kao npr.: oblikovanje i izravnavanje terena i cestovnih ili privremenih prometnica na odlagalištima komunalnog otpada i sl., nasipi za zaštitu od buke, sanacija šljunčara i dr. Posjednik građevnog otpada koji nastaje tijekom gradnje ili uklanjanja građevine, odnosno tijekom izvođenja radova gradnje, rekonstrukcije ili održavanja, dužan je gospodariti tim otpadom na način propisan Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest.

Građevni otpad sa područja Općine Čeminac odvozi se na gradsko odlagalište otpada „Beli Manastir“ u Belom Manastiru.

Stanovnici će moći predati građevni otpad u reciklažnom dvorištu odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu nakon uspostave istih. Navedeno se odnosi samo na građevni otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik kućanstva u količini ne većoj od 200 kg u šest uzastopnih mjeseci.


IZ 218124-EL
51/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


Ambalaža i ambalažni otpad

Vrste otpadne ambalaže definirane su Pravilnikom o katalogu otpada pod grupom 15 i obuhvaćaju: papirnu i kartonsku ambalažu, plastičnu ambalažu, staklenu ambalažu i ambalažu izrađenu od drugih materijala. Gospodarenje otpadnom ambalažom uređeno je Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži. Ovaj pravilnik propisuje mjere i aktivnosti za odvojeno skupljanje ambalažnog otpada prema vrsti ambalaže, uporabu, te zbrinjavanje otpadne ambalaže iz naknada proizvođača i uvoznika za proizvode koji se stavljaju u promet.

Na području Općine Čeminac provodi se odvojeno prikupljanje papirnate i kartonske ambalaže, plastične ambalaže, staklene ambalaže i metalne ambalaže putem spremnika za odvojeno prikupljanje papira, plastike, stakla i metala na „kućnom pragu“.

Obzirom da je Općina Čeminac područje sa značajnom poljoprivrednom aktivnosti, kod stanovnika poljoprivrednika se pojavljuje ambalaža od pesticida (sredstva za zaštitu bilja) koja predstavlja opasan otpad. Ovakav tip ambalaže stanovnici mogu predati u najbliže reciklažno dvorište.

Stanovnici će moći predati ambalažu i ambalažni otpad u reciklažnom dvorištu odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu nakon uspostave istih.

Otpadni električni i elektronički uređaji i oprema

Otpadni električni i elektronički uređaji i oprema ili EE otpad su sva otpadna električna i elektronička oprema koja uključuje sklopove i sastavne dijelove koji nastaju u gospodarstvu, industriji, obrtu i sl., te sva otpadna električna i elektronička oprema koja nastaje u kućanstvima ili u proizvodnim i/ili uslužnim djelatnostima kad je po vrsti i količini slična EE otpadu iz kućanstava. EE otpad se svrstava u količinski najbrže rastuću kategoriju otpada, a predstavljaju je otpadni kućanski aparati, računala, telefoni, mobiteli i drugo. Prema Pravilniku o katalogu otpada EE otpad se može naći pod ključnim brojevima 16 02 i 20 01. Gospodarenje EE otpadom uređeno je Pravilnikom o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom kojim se propisuju mjere i aktivnosti za odvojeno skupljanje EE otpada radi njegove obrade i uporabe.


IZ 218124-EL
52/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


Za prikupljanje EE otpada na području Republike Hrvatske od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike (u nastavku: MZOE) određen je nacionalni koncesionar za gospodarenje ovom vrstom otpada – Flora VTC d.o.o. iz Virovitice. Za sve vrste EE otpada stanovnici i gospodarski subjekti mogu naručiti besplatan odvoz otpada na više načina:

[image: image40.jpg]


 pozivom na telefonski broj 0800 444 110 (od 8 do 16 sati),

[image: image41.jpg]


 unosom naloga putem web portala – www.eeotpad.com, [image: image42.jpg]


 E-mailom – prijava@eeotpad.com.
Zakonska obveza je zbrinuti EE otpad 20 dana od prijave.

Stanovnici će moći predati navedeni otpad u reciklažnom dvorištu odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu nakon uspostave istih.

Otpadna vozila

Otpadno vozilo je vozilo koje radi oštećenja, dotrajalosti ili drugih uzroka, posjednik odbacuje, namjerava ili ga mora odbaciti. Gospodarenje otpadnim vozilima je definirano Pravilnikom o gospodarenju otpadnim vozilima, a vrste otpada koje se mogu pronaći prilikom odbacivanja vozila su definirane ranije citiranim Pravilnikom o katalogu otpada pod ključnim brojem 16 01.

Tvrtka CE-ZA-R d.o.o. – Centar za reciklažu u sastavu C.I.O.S. grupe ima koncesiju za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpadnih vozila na području Republike Hrvatske.

Adresa navedene tvrtke je Josipa Lončara 15, 10090 Zagreb. Besplatni telefonski broj za prijavu besplatnog odvoza auto-olupina i velikih kućanskih uređaja je 0800 0204.

Otpadne baterije i akumulatori

Gospodarenje otpadnim baterijama i akumulatorima propisano je Pravilnikom o baterijama i akumulatorima i otpadnim baterijama i akumulatorima kojim je definiran sustav skupljanja, obrade i recikliranja te kontrolirane uporabe i/ili zbrinjavanja ostataka nakon njihove obrade. Vrste otpadnih baterija i akumulatora su definirane ranije citiranim Pravilnikom o katalogu otpada pod ključnim brojem 16 06.

Stanovnici sa područja Općine Čeminac navedeni otpad mogu predati u najbližem reciklažnom dvorištu.


IZ 218124-EL
53/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


Stanovnici će moći predati navedeni otpad u reciklažnom dvorištu odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu nakon uspostave istih.

Otpadne gume

Gospodarenje otpadnim gumama propisano je Pravilnikom o gospodarenju otpadnim gumama, prema kojem je cilj gospodarenja otpadnim gumama njihova oporaba, pri čemu recikliranje ima prednost u odnosu na korištenje u energetske svrhe.

Stanovnici Općine Čeminac mogu prilikom zamjena guma kod servisera (vulkanizera) predati stare otpadne gume ili ih mogu predati u najbližem reciklažnom dvorištu.

Stanovnici će moći predati otpadne gume u reciklažnom dvorištu odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu nakon uspostave istih.

Otpadna ulja

Otpadno ulje je svako otpadno mazivo i otpadno jestivo ulje, klasificirano pod ključnim brojevima 12 01, 13 i 20 01 Pravilnika o katalogu otpada, a postupanje s otpadnim uljem definirano je Pravilnikom o gospodarenju otpadnim uljima.

Stanovnici Općine Čeminac mogu navedeni otpad predati u najbližem reciklažnom dvorištu.

Stanovnici će moći predati otpadna ulja u reciklažnom dvorištu odnosno mobilnom reciklažnom dvorištu nakon uspostave istih.


IZ 218124-EL
54/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


Otpad iz industrije titan dioksida

Gospodarenje otpadom iz industrije titan-dioksida propisano je Pravilnikom o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida, prema kojem posjednik ove kategorije otpada mora osigurati odvojeno skladištenje i predaju ovlaštenom skupljaču radi daljnje obrade, uporabe i zbrinjavanja. Primjena titan-dioksida je najčešća u automobilskoj industriji (npr. politure za automobile), kozmetičkoj industriji (primjer; bjelila u pastama za zube), prehrambenoj industriji (npr. bojila za hranu), itd.

Odvajanje navedene vrste otpada na području Općine Čeminac odvijati će se na mjestu nastanka otpada te će se davati na zbrinjavanje ovlaštenim oporabiteljima ili skupljačima.

Na području Općine Čeminac do sada nije evidentirana ova vrsta otpada.

Otpad koji sadrži poliklorirane bifenile (PCB) i poliklorirane terfenile (PCT)

PCB i PCT su toksični organski aromatski sintetički spojevi koji se najčešće koriste kao dielektrici u zatvorenim sustavima unutar transformatora i kondenzatora i koji su klasificirani kao opasni otpad pod ključnim brojevima 16 01 09, 16 i 01 10 Pravilnika o katalogu otpada. Gospodarenje otpadom koji sadrži poliklorirane bifenile i poliklorirane terfenile propisano je Pravilnikom o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima, čiji je cilj evidentiranje navedene kategorije otpada, te njegovo konačno zbrinjavanje.

Odvajanje navedene vrste otpada na području Općine Čeminac odvijati će se na mjestu nastanka otpada te će se davati na zbrinjavanje ovlaštenim oporabiteljima ili skupljačima.

Na području Općine Čeminac do sada nije evidentirana ova vrsta otpada.


IZ 218124-EL
55/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


Otpad koji sadrži azbest

Otpad koji sadrži azbest je otpadni sirovi azbest i svaka tvar ili predmet koji sadrži azbest i azbestna vlakna, azbestna prašina nastala emisijom azbesta u zrak kod obrade azbesta ili tvari, materijala i proizvoda koji sadrže azbest koje posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. Vrste otpada koji sadrže azbest su definirane Pravilnikom o katalogu otpada pod ključnim brojem 17 06 i obuhvaćaju izolacijske materijale koji sadrže azbest, građevinske materijale koji sadrže azbest, itd. Zbrinjavanje otpada koji sadrži azbest nastao tijekom izvođenja radova gradnje, rekonstrukcije, održavanja ili uklanjanja građevine ili dijela građevine obavlja se na posebno izgrađenim plohama odlagališta i neusklađenih odlagališta – kazetama za zbrinjavanje azbesta.

Gospodarenje otpadom koji sadrži azbest propisano je Pravilnikom o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest i Naputkom o postupanju s otpadom koji sadrži azbest („Narodne novine“, br. 89/08), a njihov je cilj utvrđivanje mjera u svrhu sprečavanja i smanjenja onečišćenja azbestom radi zaštite ljudskog zdravlja i okoliša.

Odvajanje navedene vrste otpada na području Općine Čeminac odvijati će se na mjestu nastanka otpada te će se davati na zbrinjavanje ovlaštenim oporabiteljima ili skupljačima.

Otpadni mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Otpadni mulj iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda definiran je Pravilnikom o katalogu otpada u grupi 19 08. Gospodarenje otpadnim muljem propisano je Pravilnikom o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi.

Odvajanje navedene vrste otpada na području Općine Čeminac odvijati će se na mjestu nastanka otpada te će se davati na zbrinjavanje ovlaštenim oporabiteljima ili skupljačima.

Na području Općine Čeminac do sada nije evidentirana ova vrsta otpada.


IZ 218124-EL
56/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


Medicinski otpad

Vrste medicinskog otpada su definirane Pravilnikom o katalogu otpada, pod ključnim brojevima skupine 18 i obuhvaćaju: dijelove ljudskog tijela i organa, citotoksike i citostatike, itd. Gospodarenje medicinskim otpadom propisano je Pravilnikom o gospodarenju medicinskim otpadom.

Na području
Općine
Čeminac  medicinskim
otpadom
se  gospodari
sukladno članku
7.

Pravilnika o gospodarenju medicinskim otpadom:

(1) Djelatnici ustanova koje obavljaju zdravstvenu njegu u kući bolesnika i/ili slične djelatnosti, dužni su preuzimati opasni medicinski otpad nastao njihovom djelatnošću. Obrada preuzetog otpada mora se osigurati na trošak ustanove.

(2) Ljekarne su dužne od građana preuzimati stare lijekove i/ili sličan farmaceutski otpad neovisno o njegovu podrijetlu.

(3) Veterinarske ljekarne i veterinarske ambulante dužne su od građana preuzimati stare veterinarske lijekove i/ili sličan farmaceutski otpad nastao pružanjem veterinarskih usluga u kućanstvima i/ili na poljoprivrednim gospodarstvima.

(4) Reciklažna dvorišta dužna su, sukladno posebnom propisu, preuzimati medicinski otpad iz kućanstva.


IZ 218124-EL
57/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


9. MJERE
PRIKUPLJANJA
MIJEŠANOG
KOMUNALNOG
I

BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

Prikupljanje miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluge putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada. Na području Općine Čeminac organiziranim prikupljanjem komunalnog otpada obuhvaćeno je 100% stanovništva.

Općina Čeminac će uspostaviti uslugu odvojenog prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada na svom području sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom.

Na predmetnom području osigurati će se odvojeno prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada na način da će se poticati i primjenjivati kućno kompostiranje.

Za kućanstva i stambene jedinice čiji ukučani nisu zainteresirani za provođenje kućnog kompostiranja osigurati će se spremnici za odvojeno sakupljanje biootpada te će Baranjska čistoća d.o.o. organizirati prikupljanje, odvoz i zbrinjavanje navedenog otpada.

Kako bi se sukladno ZOGO-u u što većoj mjeri provodio plan smanjenja nastanka komunalnog otpada, odnosno, kako bi se iz komunalnog otpada izdvojio što veći dio biorazgradivog otpada, potrebno je educirati stanovništvo vezano uz kompostiranje. Stanovništvo treba educirati kroz radionice i tematska predavanja o važnosti odvajanja i kompostiranja otpada, te pisanim materijalima i predavanjima o postupcima kompostiranja otpada u vlastitom dvorištu.

Općina Čeminac će, sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom, uvesti naplatu prikupljanja i obrade miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada po količini čime će se potaknuti odvojeno prikupljanje biorazgradivog komunalnog otpada odnosno smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.


IZ 218124-EL
58/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


10.MJERE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADNOG PAPIRA, METALA, STAKLA I PLASTIKE TE KRUPNOG (GLOMAZNOG) KOMUNALNOG OTPADA

Odvojeno prikupljanje otpadnih materijala kao što su papir, metal, staklo i plastika te prikupljanje krupnog (glomaznog) komunalnog otpada utemeljuje se kao dinamički sustav, koji se stalno može i treba prilagođavati lokalnim i globalnim uvjetima. Dogradnja sustava skupljanja navedenih vrsta komunalnog otpada u Općini Čeminac je vrlo odgovoran i uvijek aktualan zadatak. Kod toga treba težiti da su sustavi odvojenog prikupljanja ekološki (održivi ekotoksikološki ekvivalent) i gospodarski (društveno odgovorni trošak) optimizirani.

Sustavi odvojenog prikupljanja moraju biti tržišno povoljni. Opravdano je odvojeno prikupljati otpad za koji je poznat konačni način reciklaže odnosno oporabe.

Općina Čeminac izvršava obvezu odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na sljedeće načine:

[image: image43.jpg]


 spremnicima za odvojeno prikupljanje papira, plastike, stakla i metala na „kućnom pragu“,

[image: image44.jpg]


 prikupljanjem krupnog (glomaznog) komunalnog otpada prema pozivu.

10.1  Reciklažno dvorište

Reciklažno dvorište mora udovoljavati osnovnim tehničko-tehnološkim uvjetima sukladno odredbama Pravilnika o gospodarenju otpadom.

Radni postupci u reciklažnim dvorištima moraju biti usklađeni sa ZOGO-om, Pravilnikom o gospodarenju otpadom i Pravilnicima o postupanju s posebnim kategorijama otpada. Organizirano sakupljanje određenih vrsta otpada u reciklažnim dvorištima obavlja se u skladu s propisima, te na taj način dolazi do unapređenja kvalitete usluge i smanjivanja troškova. Prednosti odvojenog sakupljanja u reciklažnim dvorištima su sljedeće:

· građani mogu tijekom cijele godine, radnim danima dvorišta, besplatno odložiti glomazni otpad i ostale vrste otpada koje reciklažno dvorište zaprima

· napušta se razbacivanje glomaznog otpada po javnim gradskim površinama

· provodi se kvalitetnije odvojeno prikupljanje glomaznog otpada i time efikasnije recikliranje i oporaba (automobilske gume, metali, rashladni uređaji, EE otpad i drugo)

· omogućuje se ravnomjernije i efikasnije sortiranje te priprema za daljnju obradu.


IZ 218124-EL
59/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


Osoba koja upravlja reciklažnim dvorištem dužna je zaprimati vrste otpada određene Pravilnikom o gospodarenju otpadom, a u njih se ubrajaju problematični otpad (opasni komunalni otpad), otpadni papir, otpadni metal, otpadno staklo, otpadna plastika, otpadni tekstil, krupni (glomazni) otpad, jestiva ulja i masti, boje, deterdženti, lijekovi, baterije i akumulatori te električna i elektronička oprema, građevni otpad iz kućanstva i ostalo.

Ključni brojevi otpada koji se zaprimaju u reciklažno dvorište prikazani su u tablici 2 u poglavlju 2.3. Ocjena stanja i potreba u gospodarenju otpadom na području Općine Čeminac.

Općina Čeminac će izgraditi reciklažno dvorište te osigurati funkcioniranje mobilnog reciklažnog dvorišta na svom području (u suradnji sa susjednim JLS).

10.2  Sakupljanje krupnog komunalnog (glomaznog) otpada iz domaćinstava

Krupni (glomazni) komunalni otpad prikuplja se od stanovnika prema pozivu. Korisnici javne usluge mogu pozvati Baranjsku čistoću d.o.o. da preuzme glomazni otpad do količine 3 m3 dva (2) puta godišnje na svom obračunskom mjestu bez naknade sukladno rasporedu odvoza koji odredi Baranjska čistoća d.o.o Kalendarom odvoza. Korisnici javne usluge mogu naručiti odvoz glomaznog otpada veće količine od 3 m3 i više puta godišnje na svom obračunskom mjestu po cijeni prijevoza tog otpada sukladno cjeniku Baranjske čistoće d.o.o.

Uspostavom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta, stanovnici će moći predati glomazni otpad na istima.


IZ 218124-EL
60/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


11.POPIS PROJEKATA VAŽNIH ZA PROVEDBU ODREDBI PLANA


Osiguravanje korisnicima usluge (fizičkim osobama i osobama koje ne obavljaju

gospodarsku djelatnost) spremnika za miješani komunalni otpad


Osiguravanje korisnicima usluge (fizičkim osobama i osobama koje ne obavljaju

gospodarsku djelatnost) spremnika za biootpad


Osiguravanje kompostera za kućno kompostiranje


Informiranje i edukacija stanovništva o važnosti smanjenja količine otpada i načinu odvajanja otpada

[image: image45.jpg]


 Donošenje Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada


Izgradnja reciklažnog dvorišta


Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta (u suradnji sa susjednim JLS)


Uspostava centra za ponovnu uporabu (CPU) ili uspostava suradnje sa najbližim CPU-

om


Sanacija lokacija onečišćenih otpadom


Utvrđivanje udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu


Praćenje količina odvojeno prikupljenog otpada


IZ 218124-EL
61/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


12.IZVORI I VISINA FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE

MJERA

12.1  Izvori financiranja

Provedba mjera za uspješnu uspostavu sustava gospodarenja otpadom Općine Čeminac zahtijeva utvrđivanje izvora financiranja. Isti se u ovom planu trebaju uzeti u obzir samo kao okvirni budući da se svi izvori financiranja ne mogu unaprijed definirati. Iz tog razloga u ovom Planu iznijet će se mogući izvori financiranja planiranih zahvata koji imaju za cilj unapređenje sustava gospodarenja otpadom na području Općine Čeminac.

Izvori financiranja mogu biti, uz vlastita sredstva, dostupni i iz međunarodnih i javnih fondova, Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR) te komercijalnog kapitala, koncesija, javno –privatnih partnerstva, i slično.

Javni izvori

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Sredstva Fonda namijenjena su, između ostalog, projektima sa ciljem saniranja odlagališta otpada, poticanja izbjegavanja i smanjivanja nastajanja otpada, obrade otpada i iskorištavanja vrijednih svojstava otpada.

Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR)

Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR) ustanovila je dva programa kreditiranja, pogodna za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, tj. program za obnovu i razvoj komunalne infrastrukture i program za sufinanciranje ekoloških projekata. Krediti su u hrvatskim kunama.

Strukturni fondovi EU

Strukturni fondovi EU su u službi kohezijske politike EU. Cilj ove politike, koja iznosi preko trećine proračuna EU, je ostvarivanje gospodarske i društvene kohezije odnosno ujednačen razvoj unutar EU. Iz ovih se fondova financiraju razvojni projekti koji doprinose smanjivanju razlika između razvijenijih i manje razvijenih dijelova EU kao i promicanju ukupne konkurentnosti europskog društva i gospodarstva. Ovi su fondovi na raspolaganju zemljama članicama Europske unije koje imaju potrebe za dodatnim EU ulaganjima u ujednačen i održiv gospodarski i društveni razvoj. Sredstva EU predstavljaju osnovu za financiranje Planiranog sustava gospodarenja otpadom. Iz fondova EU moguće je osigurati dio potrebnih


IZ 218124-EL
62/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


sredstava za kapitalne troškove, u prvom redu za financiranje odvojenog skupljanja otpada i reciklažnih dvorišta.

Ostali izvori

Izvori financiranja mogu biti i prihodi od oporabljenog otpada, naknade za odlaganje inertnog otpada, namjenske naknade koju bi plaćali proizvođači otpada – domaćinstva i privredni subjekti te ostali slični prihodi. Visina troškova – prihoda kojim se opterećuju proizvođači otpada mogu se odrediti odmah nakon izrade tehničke dokumentacije za pojedine zahvate što će rezultirati osiguravanjem potrebnih vlastitih sredstava kao učešća koje Općina Čeminac treba osigurati bez obzira o odabiru načina financiranja.

12.2  Financijska sredstva potrebna za ulaganja u stavke potrebne za izvršenje Plana

gospodarenja otpadom

Procjena visine potrebnih financijskih sredstva za provođenje aktivnosti vezanih uz gospodarenje otpadom na području Općine Čeminac prikazana je u tablici u nastavku (Tablica 6.).

Tablica 6. Procjena potrebnih ulaganja u predviđene stavke u gospodarenju otpadom u razdoblju od 2019. do 2024. godine


Planirana

Br.



Naziv investicije



vrijednost

(kn)

2019. godina


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	
	
	Osiguravanje korisnicima usluge (fizičkim osobama i osobama koje ne obavljaju
	
	*Odrediti će se

	
	
	
	
	gospodarsku djelatnost) spremnika za miješani komunalni otpad
	
	nakon
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	provedbe
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	ankete
	o

	
	
	
	
	
	
	potrebama
	
	
	



IZ 218124-EL
63/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


	
	
	spremnika
	za

	
	
	odvojeno
	

	
	
	prikupljanje
	

	
	
	otpada
	u

	
	
	kućanstvima
	

	2.
	Osiguravanje korisnicima usluge (fizičkim osobama i osobama koje ne obavljaju
	*Odrediti će se

	
	gospodarsku djelatnost) spremnika za biootpad
	nakon
	

	
	
	provedbe
	

	
	
	ankete
	o

	
	
	potrebama
	

	
	
	spremnika
	za

	
	
	odvojeno
	

	
	
	prikupljanje
	

	
	
	otpada
	u

	
	
	kućanstvima
	

	3.
	
	*Odrediti će se

	
	
	nakon
	

	
	
	provedbe
	

	
	
	ankete
	o

	
	Osiguravanje kompostera za kućno kompostiranje
	potrebama
	

	
	
	spremnika
	za

	
	
	
	

	
	
	odvojeno
	

	
	
	prikupljanje
	

	
	
	otpada
	u

	
	
	kućanstvima
	

	4.
	Osiguravanje korisnicima usluge (fizičkim osobama i osobama koje ne obavljaju
	*Odrediti će se

	
	gospodarsku djelatnost) spremnika za reciklabilni otpad
	nakon
	

	
	
	provedbe
	

	
	
	
	

	
	
	ankete
	o

	
	
	potrebama
	

	
	
	spremnika
	za

	
	
	odvojeno
	

	
	
	prikupljanje
	

	
	
	otpada
	u

	
	
	kućanstvima
	

	5.
	Informiranje i edukacija stanovništva o važnosti smanjenja količine otpada i načinu
	
	5.000,00
	

	
	odvajanja otpada
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

	6.
	
	*Odrediti će se

	
	Izgradnja reciklažnog dvorišta
	u
	projektnoj

	
	
	dokumentaciji
	

	
	
	

	7.
	
	200.000,00 / *

	
	Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta
	
	provesti će se
	

	
	
	
	sa susjednim

	
	
	
	

	
	
	
	JLS
	

	
	
	
	
	

	8.
	Uspostava centra za ponovnu uporabu (CPU) ili uspostava suradnje sa najbližim
	
	20.000,00
	

	
	CPU-om – Idejno rješenje
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	9.
	Sanacija lokacija onečišćenih otpadom
	
	20.000,00
	

	
	
	
	

	10.
	Utvrđivanje udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu
	Provoditi
	će

	
	
	Baranjska
	

	
	
	čistoća d.o.o.
	

	11.
	Praćenje količina odvojeno prikupljenog otpada
	Provoditi
	će

	
	
	Baranjska
	



čistoća d.o.o.

2020. godina


IZ 218124-EL
64/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


1. Informiranje i edukacija stanovništva o važnosti smanjenja količine otpada i načinu

	
	odvajanja otpada
	5.000,00
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2.
	Sanacija lokacija onečišćenih otpadom
	20.000,00
	

	
	
	
	

	3.
	Utvrđivanje udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu
	Provoditi
	će

	
	
	Baranjska
	

	
	
	čistoća d.o.o.
	

	4.
	Praćenje količina odvojeno prikupljenog otpada
	Provoditi
	će

	
	
	Baranjska
	

	
	
	čistoća d.o.o.
	

	
	2021. godina

	1.
	Informiranje i edukacija stanovništva o važnosti smanjenja količine otpada i načinu

	
	5.000,00


odvajanja otpada

	2.
	Sanacija lokacija onečišćenih otpadom
	20.000,00
	

	
	
	
	

	3.
	Utvrđivanje udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu
	Provoditi
	će

	
	
	Baranjska
	

	
	
	čistoća d.o.o.
	

	4.
	Praćenje količina odvojeno prikupljenog otpada
	Provoditi
	će

	
	
	Baranjska
	

	
	
	čistoća d.o.o.
	

	
	2022. godina

	1.
	Informiranje i edukacija stanovništva o važnosti smanjenja količine otpada i načinu

	
	5.000,00


odvajanja otpada

	2.
	Sanacija lokacija onečišćenih otpadom
	20.000,00
	

	
	
	
	

	3.
	Utvrđivanje udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu
	Provoditi
	će

	
	
	Baranjska
	

	
	
	čistoća d.o.o.
	

	4.
	Praćenje količina odvojeno prikupljenog otpada
	Provoditi
	će

	
	
	Baranjska
	

	
	
	čistoća d.o.o.
	

	
	2023. godina

	1.
	Informiranje i edukacija stanovništva o važnosti smanjenja količine otpada i načinu

	
	5.000,00


odvajanja otpada

	2.
	Sanacija lokacija onečišćenih otpadom
	20.000,00
	

	
	
	
	

	3.
	Utvrđivanje udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu
	Provoditi
	će

	
	
	Baranjska
	

	
	
	čistoća d.o.o.
	

	4.
	Praćenje količina odvojeno prikupljenog otpada
	Provoditi
	će

	
	
	Baranjska
	

	
	
	čistoća d.o.o.
	



	
	2024. godina

	1.
	Informiranje i edukacija stanovništva o važnosti smanjenja količine otpada i načinu

	
	5.000,00


odvajanja otpada

	2.
	Sanacija lokacija onečišćenih otpadom
	20.000,00
	

	
	
	
	

	3.
	Utvrđivanje udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu
	Provoditi
	će

	
	
	Baranjska
	

	
	
	čistoća d.o.o.
	

	4.
	Praćenje količina odvojeno prikupljenog otpada
	Provoditi
	će

	
	
	Baranjska
	

	
	
	čistoća d.o.o.
	



IZ 218124-EL
65/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


13. ROKOVI I
NOSITELJI
IZVRŠENJA
PLANA
GOSPODARENJA

OTPADOM REPUBLIKE HRVATSKE

13.1  Terminski plan realizacije aktivnosti predviđenih ovim Planom

Tablica 7. Plan realizacije aktivnosti predviđenih Planom

	Objekti, oprema i aktivnosti
	
	Godina
	
	

	
	
	
	
	
	

	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024



Provedba ankete o potrebama spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u kućanstvima

Osiguravanje  korisnicima  usluge  (fizičkim  osobama  i

osobama
koje
ne
obavljaju
gospodarsku
djelatnost)

spremnika za miješani komunalni otpad

Osiguravanje  korisnicima  usluge  (fizičkim  osobama  i

osobama
koje
ne
obavljaju
gospodarsku
djelatnost)

spremnika za biootpad

Osiguravanje korisnicima usluge (fizičkim osobama i osobama koje ne obavljaju gospodarsku djelatnost) spremnika za reciklabilni otpad

Osiguravanje kompostera za kućno kompostiranje

Informiranje i edukacija stanovništva o važnosti smanjenja količine otpada i načinu odvajanja otpada Donošenje Odluke o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada

Izgradnja reciklažnog dvorišta

Nabava mobilnog reciklažnog dvorišta

Uspostava
centra
za
ponovnu
uporabu
(CPU)
ili

uspostava suradnje sa najbližim CPU-om

Sanacija lokacija onečišćenih otpadom

Utvrđivanje udjela biorazgradivog otpada u miješanom

komunalnom otpadu

Praćenje količina odvojeno prikupljenog otpada

13.2 Nositelji izvršenja Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske Osnovni ciljevi PGO RH su:

· smanjenje ukupne količine proizvedenog komunalnog otpada

· povećanje udjela odvojeno prikupljenog otpada

· recikliranje i ponovna uporaba otpada

· smanjenje udjela biorazgradivog otpada u komunalnom otpada


IZ 218124-EL
66/67


Plan gospodarenja otpadom Općine Čeminac za razdoblje 2019.-2024. godine


Na području jedinice lokalne samouprave Općine Čeminac nositelji izvršenja navedenih ciljeva su:


Baranjska čistoća d.o.o.

· uspostaviti će cjeloviti sustav gospodarenja otpadom na području Općine Čeminac

· povećati će udio odvojeno prikupljenog otpada provodeći mjere propisane ovim Planom u suradnji s Općinom Čeminac

· surađivati će sa ovlaštenim oporabiteljima predajući im odvojeno prikupljeni otpad iz spremnika (kućanstva, gospodarski subjekti) te planiranog reciklažnog dvorišta i planiranog mobilnog reciklažnog dvorišta

· prethodnu obradu otpada provoditi će u planiranom reciklažnom dvorištu u vidu rasklapanja glomaznog otpada i sortiranja otpada

· smanjiti će udio biorazgradivog komunalnog otpada u miješanom komunalnom otpadu informiranjem, edukacijom i poticanjem stanovnika na odvojeno prikupljanje biootpada i kućno kompostiranje

· uspostaviti će praćenje udjela biorazgradivog otpada u miješanom komunalnom otpadu

· uspostaviti će sustav praćenja odvojeno prikupljenog otpada


Općina Čeminac

· provesti će anketu o potrebama spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u kućanstvima u suradnji sa tvrtkom Baranjska čistoća d.o.o.
· provoditi će sanaciju lokacija onečišćenih otpadom

· nabaviti će svu potrebnu opremu za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom (spremnici za biootpad, komposteri, spremnici za reciklabilni otpad, mobilno reciklažno dvorište, reciklažno dvorište)

· uspostaviti će Centar za ponovnu uporabu ili će dogovoriti suradnju sa najbližim

Centrom za ponovnu uporabu

· donijeti će Odluku o mjerama sprečavanja nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada.

IZ 218124-EL
67/67


